Программа производственного контроля строительной организации

I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Программа производственного контроля определяет порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности работников ООО «_________________________» по выполнению их требований. Программа предназначена для создания безопасных условий труда и трудового процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного производства.

1.2. Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое благополучие работников, сохранение жизни и здоровья людей и окружающей среды путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.3. Производственный контроль в строительной организации включает:

– наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

– осуществление лабораторно-инструментальных исследований:

на территории ООО «__________________________», на рабочих местах с целью оценки влияния производственных факторов на условия труда человека и его здоровье;

сырья, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;

– организацию медицинских осмотров;

– контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

– ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

– своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию работников;

– визуальный контроль руководителями служб и подразделений за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

1.4. Объектами производственного контроля являются:

– Территория строительного объекта.

– Производственные помещения, здания, сооружения.

– Оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы.

– Рабочие места, используемые для выполнения работ.

– Условия труда (производственные факторы на рабочих местах и состояние оборудования).

– Состояние окружающей среды на строительном объекте (качество питьевой воды, качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ), уровень шума на границе СЗЗ).

– Отходы производства и потребления.

1.5. Программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ООО «__________________» разработана в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (далее – Программа производственного контроля).

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Наименование организации: _________________________________________

Юридический (фактический) адрес: ___________________________________

Тел.: ______________, факс: _______________

Е-mail: ____________________

ИНН _____________ КПП _______________ ОГРН _______________, ОКВЭД ______________, ОКПО _______________.

Среднесписочная численность организации (в том числе на строительном объекте) ________________________________

Наименование строительного объекта ____________________________________

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н.

4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

6. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

7. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы главного санитарного врача от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"».

8. МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики».

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

10. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

11. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"».

12. Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"».

13. Постановление главного санитарного врача от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"».

14. Постановление главного санитарного врача от 27.03.2007 № 13 «Об утверждении Санитарных правил СП 1.1.2193-07» (вместе с СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 СП 1.1.1058-01»).

15. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"».

16. МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», утвержденные главным санитарным врачом 12.11.2010.

17. МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28.12.2010.

18. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 03.07.2016).

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РАБОТНИКОВ), НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

1. Технический директор.

2. Начальники служб (отделов).

3. Служба главного энергетика.

4. Руководители структурных подразделений.

5. Мастера смен.

6. Специалист по охране труда.

7. Эколог.

Должностные лица ООО «______________» обязаны обеспечивать выполнение мероприятий по охране труда, требований санитарных правил и осуществлять общий контроль:

– за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных для человека условий труда;

– за соблюдением требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к производственным процессам и технологическому оборудованию;

– за состоянием рабочих мест;

– за коллективными и индивидуальными средствами защиты работников;

– за режимом труда, отдыха и бытовым обслуживанием работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Порядок организации проведения производственного контроля изложен в Санитарных правилах СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5.2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится должностными лицами структурных подразделений и администрации ООО «_______________», на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля приказом директора ООО «______________________».

5.3. Производственный контроль осуществляется должностными лицами путем визуальной проверки выполнения санитарных правил, а также инструментальных измерений и лабораторных исследований.

5.4. Визуальный контроль осуществляют должностные лица в соответствии с настоящей Программой.

5.5. Лабораторные исследования и инструментальные измерения осуществляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. Результаты инструментальных измерений фиксируются в соответствующих протоколах.

5.6. В случае обнаружения нарушений санитарных норм и правил, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию работников, разрабатываются и реализуются соответствующие мероприятия по их устранению.

При изменении требований санитарного законодательства, вида или существенных изменениях деятельности (изменение нормативно-технических документов, оказание новых видов услуг, реконструкция, перепланировка, изменение мощности ООО «_________________» и др.) в настоящую программу необходимо вносить соответствующие изменения и дополнения.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ООО, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

– Приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг.

– Прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции, безопасной (безвредной) для человека.

6.2. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, обязаны:

– Выполнять требования Программы производственного контроля и требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

– Разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

– Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

– Осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

– Осуществлять гигиеническое обучение работников подразделений.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Руководители и специалисты, а также работники строительного объекта за невыполнение или выполнение производственного контроля в недостаточном объеме несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочих местах, индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

| Профессия (должность, специальность) работника | Номер рабочего места | Численность занятых работников |
| --- | --- | --- |

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ, представляющих потенциальную опасность, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, кратность исследований

| № п/п | Перечень химических, физических, биологических факторов | Перечень объектов производственного контроля | Кратность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шум | Рабочие места на строительной площадке и в служебных помещениях | 1 раз в год |
| 2 | Общая и локальная вибрация | Рабочие места на строительной площадке и в служебных помещениях | 1 раз в год |
| 3 | Параметры микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха) | Рабочие места в служебных помещениях | 1 раз в год |
| 4 | Освещенность | Рабочие места на строительной площадке и в служебных помещениях | 1 раз в год |
| 5 | Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | Рабочие места на строительной площадке и в служебных помещениях | По каждому фактору в соответствии с установленной периодичностью |
| 6 | Уровни электромагнитных полей и излучений ПВЭМ | Рабочие места, оснащенные персональными компьютерами | 1 раз в год |
| 7 | Водопроводная вода | Внутренняя сеть холодного водоснабжения (далее – ХВС) | 2 раза в год |
|  | Инфразвук | Венткамера | 1 раз в год |
|  | Ультрафиолетовое излучение | Газорезательный участок | 1 раз в год |
|  | Уровни электромагнитных полей и излучений 50 Гц (промышленные частоты) | Кабина машиниста грейферного крана | 1 раз в год |
|  | Химический фактор | Рабочие места на строительной площадке | 1 раз в год |
|  | Ионизация воздуха | Рабочие места на строительной площадке | 1 раз в год |
|  | Ионизирующее излучение | Рабочие места в служебных помещениях | 1 раз в год |

X. ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

согласно перечню факторов и результатов специальной оценки условий труда рабочих мест (далее – СОУТ) и лабораторных исследований (по подразделениям и должностям)

| Структурное подразделение | Наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию | Наименование вредного производственного фактора согласно перечню факторов и результатов аттестации РМ и лабораторных исследований | От 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» | Периодичность медосмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |
| – | – |  |  |  |

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

11.1. Перечень должностей по структурным подразделениям ООО «________________», подлежащих периодическому медицинскому осмотру, определяется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 28.01.2021 № 29н.

11.2. Перечень структурных подразделений и наименования профессий (должностей), подлежащих периодическому медицинскому осмотру, представлен в таблице 1.

11.3. Флюорографическое обследование проводится ежегодно всем работникам в соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса, постановления Правительства от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ"».

Таблица 1

| Структурное подразделение | Наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию |
| --- | --- |

XII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ОТСУТСТВУЮТ

XIII. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды, и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

13.1. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров, флюорографических обследований

| № п/п | Мероприятия | Периодичность, сроки | Нормативные документы | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительные медицинские осмотры | При приеме на работу | Приказ от 28.01.2021 № 29н | Отдел кадров (по работе с персоналом), руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 2 | Периодические медицинские осмотры: а) сотрудники до 21 года б) сотрудники старше 21 года (по приказу Минздравсоцразвития от 28.01.2021 № 29н) согласно перечню должностей, указанных в разделе XII настоящей программы | а) 1 раз в год б) периодичность в соответствии с приказом от 28.01.2021 № 29н | Приказ от 28.01.2021 № 29н | Отдел кадров (по работе с персоналом), руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 3 | Флюорографическое обследование | 1 раз в год | Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ, постановление Правительства от 15.07.1999 № 825 | Отдел кадров (по работе с персоналом), руководители подразделений, специалист по охране труда |

13.2. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда

| № п/п | Мероприятия | Периодичность, сроки | Нормативные документы | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструктажей по охране труда | При приеме на работу (вводный инструктаж), не реже 1 раза в 6 месяцев (повторные инструктажи) | ТК | Специалист по охране труда, руководители подразделений |
| 2 | Выполнение мероприятий по организации безопасных рабочих мест | При организации рабочего места, постоянно | ТК | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 3 | Выполнение мероприятий по соблюдению режима труда и отдыха (продолжительность смен, перерывы для приема пищи, обогрева или охлаждения) | Постоянно | ТК | Руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 4 | Обеспечение подразделений официально изданными санитарными правилами и контроль за их наличием | Постоянно | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ | Руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 5 | Обеспечение проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий | В течение года согласно договору со специализированной организацией | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ | Начальник хозяйственной службы |
| 6 | Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест – гигиенические требования к организации строительной площадки (соответствие ПОС и ППР гигиеническим требованиям), к технологическим процессам и оборудованию, к строительным машинам и механизмам, к строительным материалам и конструкциям, к организации стационарных и нестационарных рабочих мест, к эргономике рабочих мест | По плану-графику проведения производственного контроля | ТК | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 7 | Организация вывоза бытовых отходов 3–5-го класса опасности (сбор, хранение и передача на утилизацию бытовых отходов) | В течение года согласно договору со специализированной организацией | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ | Начальник хозяйственной службы, начальник отдела уборки |
| 8 | Обращение с отходами1-го класса опасности (сбор, хранение и передача на утилизацию люминесцентных ламп) | В течение года согласно договору со специализированной организацией | Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ | Технический директор, начальник службы главного энергетика |
| 9 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, стирка и чистка СИЗ, выдача смывающих и обезвреживающих средств, контроль за наличием и правильностью применения СИЗ | Постоянно | Статья 221 ТК, приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» | Начальник хозяйственной службы, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 10 | Обращение с дезинфицирующими средствами | Инструктаж персонала 1 раз в квартал | В соответствии с инструкцией по охране труда при работе с дезинфицирующими средствами и при проведении дезинфекционных мероприятий | Начальник отдела уборки |
| 11 | Создание пунктов питания (комнат приема пищи) на строительном объекте Контроль качества содержания инвентаря, оборудования пищеблока, кухонной и столовой посуды, контроль за условиями и сроками хранения продуктов,бракераж готовых блюд (при наличии организации питания на объекте) | Постоянно | ТК | Специалист по охране труда Менеджер по организации питания, медицинский работник (при наличии) |
| 12 | Устройство санитарно-бытовых зданий и помещений (гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды). Контроль соответствия санитарно-бытовых помещений требованиям СанПиН | Постоянно | ТК | Начальник хозяйственной службы, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 13 | Организация помещения для оказания медицинской помощи, постов для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи | Постоянно | ТК, приказ от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» | Начальник хозяйственной службы, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 14 | Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам на строительном объекте | Постоянно | ТК | Руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 15 | Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ | Постоянно | ТК | Руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 16 | Гигиенические требования к организации строительных работ на открытой территории в холодный период года и в условиях нагревающего микроклимата | Постоянно | ТК | Руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 17 | Гигиенические требования к выполнению земляных работ Гигиенические требования к проведению бетонных и железобетонных работ Гигиенические требования к проведению буровых работ и устройству искусственных оснований Гигиенические требования к выполнению каменных работ и кирпичной кладки Гигиенические требования к выполнению монтажных работ Гигиенические требования к выполнению огнезащитных работ Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке Гигиенические требования к проведению изоляционных работ Гигиенические требования к проведению антикоррозийных работ Гигиенические требования к проведению кровельных работ Гигиенические требования к штукатурным работам Гигиенические требования к малярным работам Гигиенические требования к облицовочным работам и устройству полов Гигиенические требования к плотницким и столярным работам Гигиенические требования к стекольным работам Гигиенические требования к санитарно-техническим работам Гигиенические требования к электромонтажным работам Требования к организации и выполнению работ при сносе, ремонте, расширении, реконструкции зданий и сооружений | Постоянно | ТК | Руководители подразделений, специалист по охране труда |

13.3. Мероприятия по контролю условий труда (контроль производственных факторов на рабочих местах и состояния оборудования)

| № п/п | Мероприятия | Периодичность, сроки | Нормативные документы | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль микроклимата помещений | 1 раз в год | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений» МУК 4.3.2755-10 «Интегральная оценка нагревающего микроклимата» Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», прил. 12, 17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 2 | Контроль содержания вредных веществ в воздухе производственных и общественных помещений | 1 раз в год | п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.5.2810-10 МУ 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)» | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 3 | Контроль уровней шума на рабочих местах | 1 раз в год | ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерение шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», прил. 11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 4 | Контроль уровней общей и локальной вибрации | 1 раз в год | ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования» ГОСТ 31192.2-2005 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» МР № 2946-83 «Методические рекомендации по измерению импульсной локальной вибрации» ГОСТ 31319-2006 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека» ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 5 | Контроль состояния систем вентиляции и кондиционирования | 1 раз в год | МР 4.3.0212-20 «Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации» | Технический директор, руководители подразделений, специалист по охране труда |
| 6 | Контроль освещенности на рабочих местах | 1 раз в год | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к рабочей производственной среде. Методы измерения» МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» | Технический директор, начальник службы главного энергетика, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 7 | Контроль уровня электромагнитных излучений и полей на местах пользователей компьютеров | 1 раз в год | ГОСТ 50949-01 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 50949-01 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности» | Начальник службы главного энергетика, специалист по охране труда. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 8 | Периодические проверки сопротивления изоляции | В соответствии с Правилами устройств электроустановок (гл. 1.8 ПУЭ) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП, пр. 3 и 3.1, ПУЭ) | Технический директор, начальник службы главного энергетика |
| 9 | Ионизирующее излучение | 1 раз в год | МУ 2.2/2.6.1.20-04 «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения» СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) | Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 10 | Инфразвук | 1 раз в год | МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 11 | Лабораторный контроль за параметрами Ультрафиолетового излучения | 1 раз в год | МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» Р 50.2.053-2006 «Рекомендации измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» | Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 12 | Уровни электромагнитных полей и излучений 50 Гц (промышленные частоты) | 1 раз в год | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах» МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях» | Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 13 | Специальная оценка соответствия условий труда на рабочих местах государственным требованиям охраны труда (СОУТ) | 1 раз в 5 лет | Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» | Технический директор, специалист по охране труда |

13.4. Мероприятия по контролю за факторами окружающей среды (качество питьевой воды, качество атмосферного воздуха, уровень шума на границе СЗЗ), наличие проектов ПНООЛР, ПДВ, ПДС, СЗЗ

| № п/п | Мероприятия | Периодичность, сроки | Нормативные документы | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Контроль качества централизованных систем питьевого водоснабжения | 2 раза в год | МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изменением № 1)» ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» Приказ Росстата от 15.07.2020 № 383 (ред. от 29.04.2021) «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | Служба главного инженера, эколог. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 13 | Контроль качества атмосферного воздуха: – на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) | В соответствии с планом-графиком | Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Служба главного инженера, эколог. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 14 | Контроль уровня шума на границе СЗЗ | 1 раз в год | МУК 4.3.2194-07 Методические указания 4.3. Методы контроля. Физические факторы Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях | Служба главного инженера, специалист по охране окружающей среды (эколог). Договор на организацию лабораторного контроля (замеры)– аккредитованная лаборатория |
| 15 | Контроль качества почвы (при необходимости) | 1 раз в год | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СанПиН 2.1.3684-21 | Служба главного инженера, эколог. Договор на организацию лабораторного контроля (замеры) – аккредитованная лаборатория |
| 16 | Разработка проекта нормативов образования и лимитов размещения (ПНООЛР) отходов производства и потребления Наличие действующих лимитов на размещение отходов | 1 раз в 5 лет | Статья 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | Служба главного инженера, эколог. Договор на разработку ПНООЛР |
| 17 | Разработка проекта ПДВ (предельно допустимых выбросов) | 1 раз в 5 лет | Статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Статьи 25 и 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Служба главного инженера, эколог. Договор на разработку проекта ПДВ |
| 18 | Сведения об охране атмосферного воздуха по форме 2-ТП (воздух) (срочная) | В установленные сроки подачи отчетности | НПА Росстата | Эколог |
| 19 | Сведения об охране атмосферного воздуха по форме 2-ТП (воздух)(годовая) | В установленные сроки подачи отчетности | НПА Росстата | Эколог |
| 20 | Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) | В установленные сроки подачи отчетности | НПА Росстата | Эколог |

13.5. Мероприятия, выполняемые согласно схеме обращения с отходами I–IVклассов опасности ООО «________________»

Для предотвращения загрязнения окружающей природной среды – атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод – на предприятии проводится мониторинг и контроль за безопасным накоплением отходов.

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются:

– физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть и реакционная способность);

– опасные свойства (взрыво-, пожароопасность);

– агрегатное состояние;

– способ хранения отхода.

Контроль за обращением отходов носит организационный характер и заключается в обязательном соблюдении условий сбора, хранения и вывоза отходов согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных правил.

На строительном объекте проводится постоянно визуальный контроль за соблюдением условий хранения и периодичностью вывоза отходов.

Контроль за состоянием мест временного хранения отходов возлагается на представителей предприятия, ответственных за охрану окружающей среды.

Ответственным за соблюдением правил хранения, накопления и своевременным вывозом отходов (безопасным обращением отходов) является ____________________.

| № п/п | Мероприятия | Периодичность, сроки | Нормативные документы | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Организация профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с обращением с отходами I–IVклассов опасности | 1 раз в 3 года | Статьи 11 и 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Статья 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ Приказ МПР от 18.12.2002 № 868 | Ответственные лица в соответствии с приказом директора ООО «_____________» |
| 22 | Инструктаж работников подразделений, занятых с обращением отходов, –по правилам обращения с отходами | 1 раз в год |  | Лицо, ответственное за уборку |
| 23 | Инструктаж работников подразделений, занятых с обращением отходов, – по правилам обращения с отходами (отработанные люминесцентные лампы) По степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности: – Класс Г (люминесцентные лампы, по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека –класс опасности 1) | 1 раз в год |  | Начальник службы главного энергетика |
| 24 | Контроль наличия договоров на передачу, вывоз, размещение отходов специализированным организациям, имеющим лицензии | Ежегодно, декабрь | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ | Эколог |
| 25 | Паспортизация отходов 1–4-го классов опасности | При смене материалов, технологии, нормативной базы | Приказ Минприроды от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности» | Эколог |

XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

14.1. Перечень контингента работников ООО «_______________________________________», подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов.

14.2. Список работников ООО «_______________________», подлежащих периодическому медицинскому осмотру.

14.3. Список работников ООО «_______________________», подлежащих флюорографическому обследованию.

14.4. Ведомость учета результатов флюорографических обследований сотрудников.

14.5. Журналы учета инструктажей по охране труда.

14.6. Договоры на проведение дератизационных и дезинфекционных мероприятий, договоры на вывоз отходов с контейнерной площадки, акты вывоза отходов.

14.7. Проекты нормативов ПНООЛР, ПДВ, паспорта отходов.

14.8. Документы по испытаниям вентиляционных систем.

14.9. Договоры на проведение инструментальных исследований по производственному контролю.

14.10. Акты, справки и протоколы проведения контроля замеров состояния производственных факторов на рабочих местах.

14.11. Предписания, акты, связанные с осуществлением производственного контроля условий труда.

XV. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, связанных с остановкой деятельности, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации

15.1. Аварийные ситуации с образованием аэрозолей, пыли, изменением воздушной среды.

15.2. Аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной воды.

15.3. Аварийная ситуация на внутренних и наружных сетях канализации.

15.4. Аварийная ситуация на электросетях.

15.5. Пожарная ситуация.

15.6. Прекращение вывоза отходов и строительного мусора.

15.7. Сообщение об отравлениях на территории строительного объекта.

15.8. Обнаружение некачественных строительных и иных материалов при входном контроле.

15.9. Получение нестандартных анализов при проведении производственного контроля (замеры, результаты проверок).

Журнал учета санитарного производственного контроля

| № п/п | Объект проверки | Сроки и дата проверки | Характер мероприятия | Результаты (соответствие/несоответствие нормам) | Данные лабораторных и инструментальных исследований | Нарушения на объекте | Сроки устранения нарушения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | ________ | ___________ | ___________________ | ____________ | ______ | ____ | ____ | _________________________________________ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |