УТВЕРЖДАЮ

____________________

___________

_______________/____________

подпись              __________

Положение о наряд-допускной системе в ___________

I. Общая часть

1. Настоящее положение распространяется на работы повышенной опасности, выполняемые в ___________.

2. К работам повышенной опасности относятся:

- ремонтные, монтажные, наладочные и строительные работы, выполняемые персоналом цехов, работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии подъемных кранов соответствующей грузоподъемности, а также при транспортировке негабаритных и неустойчивых грузов;

- работы по ремонту крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более;

- работы на высоте, при которых есть риск падения с высоты 1,8 м, а также с меньшей высоты, если работы проводятся над машинами или механизмами, над поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, над выступающими предметами; работы на площадках относят к работам на высоте, если площадка не ограждена по периметру или ограждение менее 1,1 м, а также если до неогражденного или недостаточно огражденного края меньше 2 м;

- обслуживание светильников с галереи мостовых кранов и кран-балок;

- работы по разборке (обрушение) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

- электросварочные работы снаружи и внутри емкостей, работы в закрытых резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах и дымоходах, где возможны отравление и удушье работающих внутри горячей печи;

- работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;

- работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из цистерн и других емкостей при отсутствии специального оборудования сливных эстакад с механизированными средствами слива;

- ремонтные работы на аммиачных станциях, кислородных и аммиачных трубопроводах;

- работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, химических лабораторий, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические и другие вещества;

- работы по ремонту стационарных и переносных ацетиленовых генераторов;

- работы по ремонту, окраске производственного оборудования, зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и очистке крыш от снега при отсутствии ограждений;

- земляные работы, а также работы в зоне расположения энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, газа и жидкого топлива;

- рытье котлованов и траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

3. Перечень работ повышенной опасности утверждается техническим руководителем организации в соответствии с производственной спецификой.

4. Любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории эксплуатирующей организации являются для подрядных (сервисных) организаций работами повышенной опасности.

5. В организациях без наряда-допуска при выполнении работ повышенной опасности могут выполняться работы по ежедневному обслуживанию оборудования дежурным персоналом и ремонтными службами организации, закрепленными за основными цехами.

6. Работы повышенной опасности проводятся не менее чем двумя работниками с оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности (далее – наряд-допуск) по образцу согласно приложению № 1 к настоящему положению.

7. Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска только до устранения прямой угрозы жизни людей и оборудованию. Дальнейшая работа по ликвидации аварий и их последствий должна проводиться после оформления наряда-допуска.

8. Подготовительные работы для обеспечения безопасности работ повышенной опасности (п. 4 приложения № 1 к настоящему положению) осуществляются цехом-заказчиком и ремонтными службами организации.

9. Закрытие наряда-допуска после окончания работ оформляется подписями ответственного руководителя и исполнителя работ. Ответственный руководитель делает отметку в корешке о времени получения наряда-допуска от исполнителя работ и обеспечивает его хранение. При отсутствии ответственного руководителя наряд-допуск закрывается и подписывается исполнителем работ и начальником смены (участка), мастером. Закрытые наряды-допуски и их корешки возвращаются лицу, выдавшему их, и хранятся в течение одного месяца.

Наряды-допуски на работы, при выполнении которых произошли аварии и (или) несчастные случаи, должны храниться в архиве организации с материалами по расследованию аварий и несчастных случаев.

10. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящие здания, сооружения и оборудование, а также участки, расположенные вне действующих цехов, выделенные для выполнения на них ремонтных работ силами подрядной (сервисной) организации, должны быть выведены из эксплуатации и переданы последней по акту-допуску для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) (далее – акт), оформленному по образцу согласно приложению № 2 к настоящему положению.

В этом случае выдачу наряда-допуска в соответствии с требованиями настоящего положения осуществляет подрядная организация.

Если через участок, выделенный для производства ремонтных работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, расплавопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан подрядной организации по акту.

II. Лица, ответственные за безопасное производство работ, и их обязанности

11. Лицами, ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ повышенной опасности, являются: выдающий наряд-допуск, допускающий к работе по нарядам-допускам, производитель работ, исполнители работ (члены бригады).

12. Наряд-допуск выдается до начала производства работ повышенной опасности. Перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков, утверждается техническим руководителем организации.

13. Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего(их) к работе и несет ответственность за инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности и соответствие квалификации исполнителей порученной работе.

14. Выдающий наряд-допуск знакомит допускающего к работе по нарядам-допускам (далее – допускающий к работе) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осуществляет контроль за их исполнением.

15. При проведении работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько допускающих к работе в соответствии с количеством смен.

16. Допускающими к работе могут быть:

- специалисты цехов-заказчиков;

- специалисты подрядных (сервисных) организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту.

17. Допускающий к работе несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению требований правил в области промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске, в том числе:

- за отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и установку заземления;

- за установку заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от грязи, пыли, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры, за выполнение других подготовительных работ;

- за выделение зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами.

18. Допускающий к работе перед допуском к проведению работ, а также при продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению требований правил в области промышленной безопасности, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителей работ об особенностях работы в данном действующем цехе и непосредственно на месте производства работ.

19. При производстве работ повышенной опасности в зоне действующих агрегатов с жидким металлом выдающий наряд-допуск обязан назначить из числа специалистов технологического персонала цеха лицо, ответственное за своевременный вывод ремонтного персонала в безопасное место во время перевозки, заливки, продувки, выпуска жидкого металла и последующий допуск ремонтного персонала к производству работ. Должность и фамилия ответственного лица заносятся в наряд-допуск (п. 4.10 приложения № 1 к настоящему положению).

20. При выполнении работ на объекте, принятом по акту, ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, несут работники подрядной (сервисной) организации, выполнившие эти мероприятия.

21. При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у производителя работ, и бригада после перерыва приступает к работе по его разрешению. После окончания работы рабочее место приводится в порядок, наряд-допуск сдается ответственному руководителю работ (лицу, выдавшему наряд-допуск). К прерванным работам можно приступить только после получения наряда-допуска.

22. Если у технологического персонала, предупрежденного о производстве работ по наряду-допуску, закончилась смена, а у ремонтного персонала еще продолжается, то допускающий к работе должен предупредить технологический персонал, приступающий к работе, о проведении работ по наряду-допуску и согласовать наряд-допуск с начальником заступившей к работе смены.

23. Производителями работ могут быть:

- специалисты технологической, механической, электрической и энергетической служб организации;

- специалисты подрядных (сервисных) организаций, специалисты организаций, выполняющих работы на объекте, принятом по акту.

24. При производстве работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначается несколько производителей работ в соответствии с количеством смен.

25. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду(ы) о мерах безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформляется по образцу, указанному в приложении к наряду-допуску.

При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду.

26. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по промышленной безопасности, за соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды и средств индивидуальной защиты и исправность технических средств безопасности труда.

27. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требований по промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

В случае замены производителя работ или допускающего к работе фамилии вновь назначенных производителя работ и допускающего к работе должны быть внесены в соответствующие графы наряда-допуска.

III. Оформление наряда-допуска и производство работ

28. Наряд-допуск оформляется в цехе-заказчике, где предполагается проведение работ повышенной опасности, или в подрядной (сервисной) организации, если работы проводятся на объекте, принятом по акту.
Выдача наряда-допуска регистрируется в специальном журнале регистрации нарядов-допусков по образцу, указанному в приложении № 3 к настоящему положению.

29. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

30. При одновременной работе нескольких подрядных (сервисных) организаций на одном объекте перед оформлением наряда-допуска предприятие-заказчик совместно с подрядными (сервисными) организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по промышленной безопасности, включает их в наряд-допуск (п. 4.10 приложения № 1 к настоящему положению), который выдается производителю работ каждой организации.

31. Работы, проводимые вблизи действующих железнодорожных линий, автомобильных дорог, линий электропередач, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы цехом-заказчиком с организациями или цехами, обслуживающими эти объекты, а соответствующие документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений) должны прилагаться к наряду-допуску.

32. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан:

- выдавшим наряд-допуск;

- лицами, выполняющими мероприятия по промышленной безопасности, указанные в наряде-допуске;

- лицами, согласовавшими наряд-допуск;

- ответственным лицом, назначенным в соответствии с пунктом 19 настоящего положения;

- допускающим к работе;

- производителем работ.

33. При допуске бригады к работе допускающий к работе вручает наряд-допуск производителю работ, а корешок к наряду-допуску оставляет у себя.

34. Производитель работ при приемке смены обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском и лично проверить условия производства, а также сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и не приступать к работе по наряду-допуску без разрешения допускающего к работе.

35. Допускающий к работе должен прекратить выполнение работ и изъять наряд-допуск, если до окончания работы по данному наряду-допуску обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям правил в области промышленной безопасности, предусмотренным нарядом-допуском, или возникла необходимость подключения к ремонтируемому оборудованию (агрегату, системе) действующего оборудования или энергокоммуникаций.

36. При необходимости временного прекращения ремонта, а также при прокрутке и опробовании оборудования по указанию допускающего к работе производитель работ удаляет подчиненный персонал от ремонтируемого объекта и возвращает наряд-допуск допускающему к работе.

Возобновление работ производится по разрешению допускающего к работе после проведения всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих по наряду-допуску, и возвращения наряда-допуска производителю работ.

37. При перерыве в работе более одной смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим к работе и производителем работ неизменности мероприятий для обеспечения безопасности работ, оговоренных в наряде-допуске.

При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск и допуск к работе произведен заново.

38. Руководство цеха-заказчика не имеет права начинать эксплуатацию оборудования после ремонта до возвращения закрытого наряда-допуска производителем (производителями) работ.

Положение разработал:

| ___________________________________________ |  | _____ |  | __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

Согласовано:

| __________________________ |  | ______ |  | ___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

Приложение № 1. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности

НАРЯД-ДОПУСК № ________

на выполнение работ повышенной опасности

| 1. Производитель работ |  |
| --- | --- |
|  | (предприятие, цех, должность, Ф. И. О.) |
| 2. Допускается к выполнению |  |
|  | (место работы, наименование оборудования, краткое содержание объема работ) |
| 3. Допускающий(е) к работе |  |
|  | (должность, Ф. И. О.) |
| 4. Мероприятия для обеспечения безопасности работ: 4.1. Остановить |  |
|  | (место остановки, положение) |
| 4.2. Отключить |  |
|  | (рубильник, задвижку, магистраль, изъять бирку) |
| 4.3. Установить |  |
|  | (закоротки, тупики, заглушки, сигнальные лампы) |
| 4.4. Взять пробу для анализа воздушной среды |  |
|  | (указать места и результат анализа, группу загазованности) |
| 4.5. Оградить |  |
|  | (зону работ, вывесить плакаты) |
| 4.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах |  |
|  | (леса, предохранительные пояса, веревки) |
| 4.7. Предупредить |  |
|  | (машинистов соседних кранов и кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале) |
| 4.8. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей |  |
|  | (установка знаков, плакатов, ограждений, тупиков) |
| 4.9. Указать маршруты к месту работы |  |
|  | (при необходимости приложить схему) |
| 4.10. Дополнительные мероприятия: |  |
| 5. Наряд-допуск выдал |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата) |

6. Мероприятия выполнил(и):

| Номер мероприятия | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. Согласовано: начальник смены (участка) |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, подпись) |
| 7.1. |  |
|  | (должность, фамилия, подпись) |
| 8. Мероприятия выполнены, условия промышленной безопасности обеспечены, производителя работ с условием работы ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю – допускающий к работе по нарядам-допускам |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата) |
| 9. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял – производитель работ |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата, время) |
| 10. Бригаду(ы) в количестве ___________ человек проинструктировал, к работе приступил |  |
|  | (дата, время) |
| Производитель работ |  |
|  | (фамилия, подпись) |

11. Продление наряда-допуска

| Дата, время | Условия не изменились, смену сдал – производитель работ |  | Численность состава заступающей бригады | С условиями работ ознакомлен, принял – производитель работ |  | Допуск разрешаю – допускающий к работе в смене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия | подпись |  | фамилия | подпись | фамилия | подпись |

| 12. Работа окончена _____________________, рабочее место убрано, персонал с места производства работ выведен |  |
| --- | --- |
|  | (дата, время) |
| Наряд-допуск сдал |  |
|  | (должность, фамилия, подпись производителя работ) |
| Наряд-допуск принял |  |
|  | (должность, фамилия, подпись допускающего к работе) |

КОРЕШОК К НАРЯДУ-ДОПУСКУ № ______

на выполнение работ повышенной опасности

| 1. Производитель работ |  |
| --- | --- |
|  | (предприятие, цех, должность, Ф. И. О.) |
| 2. Допускается к выполнению |  |
|  | (место работы, наименование оборудования, краткое содержание объема работ) |
| 3. Допускающий(е) к работе |  |
|  | (должность, Ф. И. О.) |
| 4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности работ: 4.1. Остановить |  |
|  | (место остановки, положение) |
| 4.2. Отключить |  |
|  | (рубильник, задвижку, магистраль, изъять бирку) |
| 4.3. Установить |  |
|  | (закоротки, тупики, заглушки, сигнальные лампы) |
| 4.4. Взять пробу для анализа воздушной среды |  |
|  | (указать места и результат анализа, группу загазованности) |
| 4.5. Оградить |  |
|  | (зону работ, вывесить плакаты) |
| 4.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах |  |
|  | (леса, предохранительные пояса, веревки) |
| 4.7. Предупредить |  |
|  | (машинистов соседних кранов и кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале) |
| 4.8. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей |  |
|  | (установка знаков, плакатов, ограждений, тупиков) |
| 4.9. Указать маршруты к месту работы |  |
|  | (при необходимости приложить схему) |
| 4.10. Дополнительные мероприятия: |  |
| 5. Наряд-допуск выдал |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата) |

6. Мероприятия выполнил(и):

| Номер мероприятия | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. Согласовано: начальник смены (участка) |  |
| --- | --- |
|  | (фамилия, подпись) |
| 7.1. |  |
|  | (должность, фамилия, подпись) |
| 8. Мероприятия выполнены, условия промышленной безопасности обеспечены, производителя работ с условием работы ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю – допускающий к работе по нарядам-допускам. |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата) |
| 9. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял – производитель работ |  |
|  | (должность, фамилия, подпись, дата, время) |
| 10. Работа окончена, наряд-допуск от производителя работ принял |  |
|  | (дата, время) |
|  | (должность, фамилия, подпись допускающего к работе по нарядам-допускам) |

Приложение
к наряду-допуску на выполнение
работ повышенной опасности

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

| № п/п | Дата, время, краткое содержание инструктажа | Фамилия, имя, отчество | Профессия | Подпись | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

В период работы находится у допускающего к работе

Предприятие, цех ______________________________________________________

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации)

| Гор. |  | « |  | » |  | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации

(Ф. И. О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

(Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

| начало « |  | » |  |  |  | окончание « |  | » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

| Представитель организации (генподрядчика) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

| Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

ЖУРНАЛ
регистрации нарядов-допусков

| № п/п | Номер наряда-допуска, дата и время выдачи, какой объект | Кем выдан наряд-допуск, должность, фамилия, имя, отчество | Кому выдан наряд-допуск, организация и фамилия производителя работ | Наряд-допуск сдан. Дата и время закрытия наряда-допуска | Подпись допускающего к работе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |