Паспорт на выносную площадку

ПВ-1,5 ПВ-2,0 ПВ-2,5 ПВ-3,0

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Площадки выносные (далее – площадки) относятся к средствам подмащивания.

Применяются для облицовки кирпичом внешних стен, подачи строительных материалов (кирпич, смеси и пр.) в зону работ.

Исполнение изделия в части воздействия климатических факторов соответствует категории IV по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Выносная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ-1,5 |  | ПВ-2,0 |  | ПВ-2,5 |  | ПВ-3,0 |  |
| Грузоподъемность, кг, не более | 1500 |  | 2000 |  | 2500 |  | 3000 |  |
| Габаритные размеры, мм: Д × Ш × В | 4950 × 2430 × 1450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал настила площадки | Сталь (ромб. лист) | Дерево (брус, доска) | Сталь (ромб. лист) | Дерево (брус, доска) | Сталь (ромб. лист) | Дерево (брус, доска) | Сталь (ромб. лист) | Дерево (брус, доска) |
| Масса в сборе, кг | 705 | 525 | 785 | 610 | 820 | 650 | 850 | 680 |

3. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие состоит из следующих узлов (рис. 1):

— площадка (поз. 1);

— ограждение боковое – 2 шт. (поз. 2);

— ограждение торцевое (поз. 3);

— стойка (инвентарная стойка опалубки г/п 3 т.) (поз. 4).

Рис. 1. Выносная площадка. Схема установки.

4. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж площадки производится с помощью грузоподъемного устройства, обеспечивающего ее безопасную установку.

4.1. Площадку застроповать за четыре монтажные петли (проушины) на каркасе (строповка за элементы металлоконструкции или элементы ограждения запрещается).

4.2. Площадку поднять на 0,5–0,6 м выше перекрытия и завести в проем здания: подвести к месту установки.

4.3. Опускание площадки производить на посадочной скорости на заранее очищенное от строительного мусора место на перекрытии.

4.4. Площадку выставить и раскрепить шестью стойками опорными (далее – стойки) с помощью распорных винтов, при этом:

— вынос площадки за перекрытия должен быть не более 2500 мм (см. рис. 1);

— при раскреплении площадки стойки должны быть приведены в строго вертикальное положение (проверить по отвесу);

— между перекрытием и каждой стойкой в ее верхней части должны быть установлены деревянные подкладки (см. рис. 1);

— крутящий момент затяжки стоек – 80 Нм.

4.5. Выходить на площадку разрешается только после ее окончательной установки, закрепления и испытаний (см. п. 5) при соблюдении правил техники безопасности (см. п. 6).

5. ИСПЫТАНИЯ ПЛОШАДКИ

5.1. После установки площадки или ее переустановки на новое место необходимо провести ее испытания.

5.2. При испытаниях площадки необходимо руководствоваться требованиями соответствующих разделов приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

5.3. Площадку подвергнуть статическим испытаниям пробным грузом, вес которого на 20 процентов превышает ее грузоподъемность (20% перегрузки), с выдержкой не менее 20 минут.

5.4. После испытаний произвести визуальный осмотр площадки. Остаточные деформации в металлоконструкции несущего каркаса и в стойках распорных не допускаются. Также не допускаются трещины в сварных швах свариваемых деталей, повреждения настила и другие подобные дефекты.

5.5. Результаты испытаний площадки должны быть оформлены соответствующим актом испытаний.

6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛОЩАДКИ

6.1. К работе с использованием площадки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам ведения работ, аттестованные квалификационной комиссией и назначенные приказом по организации.

6.2. Опасные зоны на строительной площадке должны быть выделены и ограждены в соответствии с ППР СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

6.3. Выход людей на выносную площадку, не подвергнутую испытаниям, запрещен!

6.4. При приеме груза рабочий-такелажник, находясь в проеме здания, крюком достает оттяжки и принимает подаваемый груз и с помощью гибких оттяжек наводит груз на настил площадки по ее центру. Для расстроповки груза стропальщик может выходить на площадку только после того, как груз будет опущен на площадку.

6.5. Запрещается нахождение стропальщика на приемной площадке во время опускания и наведения груза.

6.6. Все рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страховочными карабинами, закрепленными за надежную конструкцию, которая указывается мастером или бригадиром.

6.7. Подачу грузов на площадку выносную необходимо осуществлять в светлое время суток.

6.8. Запрещается нагружать площадку грузом, превышающим ее грузоподъемность.

6.9. Не реже 1 раза в неделю необходимо проверять стойки. В случае образования слабины в стойках подтянуть распорные винты.

6.10. В случае деформации одной из стоек работы должны быть прекращены и должна быть произведена замена стойки.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150-69.

7.2. Хранение изделий допускается при категории хранения не жестче 7 ГОСТ 15150-69. Срок хранения – не более 5 лет.

7.3. По истечении 5 лет должен быть произведен визуальный осмотр каждого изделия. Места повреждения защитного покрытия должны быть очищены от ржавчины до металлического блеска без применения химических средств и реагентов, просушены и закрашены эмалью. Цвет эмали для закрашивания должен совпадать с цветом изделия.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии — 12 месяцев со дня реализации при условии соблюдения правил.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Площадка выносная соответствует техническим условиям и пригодна для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________________

Номер заказа ______________________________

Количество партии _________________________

Подпись лица, ответственного за приемку