План

по эвакуации и спасению работников при работе в ОЗП

1. Область применения

Разработанный план по эвакуации и спасению работников при работе в ОЗП предусматривает проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию работников в случае аварии или несчастного случая при производстве работ в ОЗП.

2. Общие положения

Ответственный руководитель работ обязан по прибытии на место производства работ организовать полный аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ.

Все работники бригады должны быть ознакомлены с планом по эвакуации и спасению работников при работе в ОЗП и при проведении спасательных работ, понимать его содержание и процедуры, которые необходимо предпринять в аварийных ситуациях.

Все работники должны четко знать, где лежат средства спасения и эвакуации, и иметь к ним беспрепятственный доступ на протяжении всего времени выполнения работ.

Если планом мероприятий при проведении спасательных работ предполагается крепить системы спасения и эвакуации к используемым при работах точкам крепления, то они должны выдерживать дополнительные нагрузки, указанные в эксплуатационной документации производителями этих систем.

Работы в ОЗП проходного канализационного коллектора осуществляются бригадой с численностью из расчета, что на поверхности должны остаться наблюдающий и не менее двух работников, в функции которых входит спасение.

3. Требования к персоналу

К работам по эвакуации и спасению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники, в функции которых входит спасение, должны быть обучены методам эвакуации и спасения в ОЗП, применению средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе дыхательных аппаратов, использованию оборудования для постоянного контроля рабочей среды, сценариям спасения и эвакуации, навыкам руководства эвакуацией и спасения. В дополнение к обучению по спасательным операциям каждый работник, в функции которого входит спасение, должен пройти специальный практический курс для лиц, обязанных оказывать первую помощь.

Количество работников, в функции которых входит спасение – 3 человека.

4. Меры предосторожности, которые нужно соблюдать работникам в ОЗП

Наблюдающий, обнаруживший опасность или начало и развитие аварийной ситуации или получив сигнал тревоги от работников внутри ОЗП, должен поднять тревогу и принять меры по спасению и эвакуации работающих в ОЗП в соответствии с планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП, обеспечивая собственную безопасность. Оповестить соответствующие службы работодателя.

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков в ОЗП относятся, по убыванию приоритетности:

1) исключение опасной работы (процедуры) в ОЗП и (или) сокращение времени ее выполнения;

2) замена опасной работы (процедуры) менее опасной (с меньшим уровнем риска);

3) реализация технических и (или) технологических методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;

4) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;

5) дублирование средств измерения параметров рабочей среда или индикаторов (средств сигнализации);

6) дублирование средств связи;

7) использование коллективных средств защиты;

8) использование средств индивидуальной защиты.

5. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами

При выполнении работ в ОЗП допускаются все виды связи ответственным руководителем работ и экстренными службами: рация, мобильная связь. При начале проведения работ в ОЗП необходимо удостовериться в наличии в данной местности любого вида связи.

До начала проведения аварийно-спасательных работ коротко сообщить в аварийную службу:

– Ф. И. О. сообщающего о происшествии;

– характер происшествия, несчастного случая;

– количество пострадавших;

– признаки травм у пострадавших;

– местонахождение пострадавшего.

6. Безопасное место и пути эвакуации к нему работниковпри принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест

До начала выполнения работ ответственный руководитель совместно с ответственным исполнителем работ определяет безопасное место и пути эвакуации к нему работников при необходимости незамедлительного покидания ими их рабочих мест.

Работодатель обеспечивает в случае аварии защиту работников, находящихся в рабочей зоне ОЗП, путем:

1) информирования (вызов спасения) работников, находящихся в рабочей зоне ОЗП, работников вне ОЗП, работников, в функции которых входит спасение, ответственных работников;

2) координации действий по ликвидации аварии и ее последствий;

3) незамедлительного прекращения работ и эвакуации (спасения) работников из ОЗП в безопасное место;

4) невозобновления работы в аварийных условиях;

5) предоставления информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;

6) выполнения противопожарных мероприятий.

7. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ в ОЗП

В состав систем спасения и эвакуации должны входить:

а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку анкерные устройства и (или) анкерные линии;

б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и (или) страховочные системы;

в) необходимые средства подъема и (или) спуска в зависимости от плана спасения и (или) эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники);

г) носилки, шины, средства иммобилизации;

д) медицинская аптечка для оказания первой помощи;

е) страховочные системы обеспечения безопасности работ в составе анкерного устройства, страховочной привязи, соединительно-амортизирующей подсистемы.

В составе этих систем безопасности запрещается применять предохранительные пояса.

Запрещается использование страховочной системы обеспечения безопасности без анкерного устройства (удерживать в руках наблюдающего или страхующего конец страхующего каната или стропа от страховочной привязи работающего внутри емкостного сооружения работника).

8. Оценка опасностей, связанных с ОЗП

– недостаток кислорода или загазованность воздуха ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника;

– особые температурные условия и неудовлетворительный температурный режим, в том числе перепад температур;

– биологическая опасность;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– чрезмерный шум и вибрация;

– тяжесть и напряженность трудового процесса;

– применение аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;

– скорость движения воздуха;

– падение предметов на работников;

– возможность травмирования при открывании и закрывании крышек люков;

– повышенная загрязненность и запыленность воздуха в ограниченном пространстве;

– повышенная влажность.

Перечень сигнального и измерительного оборудования, средств связи, средств защиты и спецодежды работников, в функции которых входит спасение, и при необходимости другого персонала, спасательного и другого специального оборудования, средства оказания первой помощи:

а) специальная одежда – в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

б) каски – для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

в) очки защитные, защитные щитки и экраны – для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

г) защитные перчатки или рукавицы, защитные кремы и другие средства – для защиты рук;

д) специальная обувь соответствующего типа – при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющая противоскользящие свойства;

е) средства защиты органов дыхания – от пыли, дыма, паров и газов;

ж) индивидуальные кислородные аппараты и другие средства – при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;

з) средства защиты слуха;

и) средства защиты, используемые в электроустановках;

к) спасательные жилеты и пояса – при опасности падения в воду;

л) сигнальные жилеты – при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

На рабочем месте иметь спасательную верёвку длиной не менее 10 метров.

На рабочем месте иметь брезентовое полотно для укладки на него пострадавшего.

Если работник почувствовал себя плохо или потерял сознание, необходимо уложить его на брезентовое полотно и привязать полотно к спасательной веревке.

Конец спасательной веревки передать в ближайший люк работнику находящемуся снаружи (котла, барабана).

Приступая к эвакуации, работник находящийся снаружи, тянет спасательную веревку с пострадавшим уложенным на брезентовое полотно,

Двое работников (один спереди, другой сзади) подтаскивают и направляют пострадавшего между барабанными устройствами изнутри к выходному лазу

Взаимодействие между спасателями осуществляется с помощью голосовых команд.

После подтаскивания к лазу, двое работников снаружи принимают пострадавшего на стационарной площадке.

Если пострадавший в сознании, помогают доставить его на пассажирском лифте либо перемещают его по стационарным площадкам в медпункт для оказания медицинской помощи.

Если пострадавший без сознания, то его так же транспортируют два работника на лифте к месту оказания профессиональной медицинской помощи.

В транспортировке пострадавшего участвуют не мене четырёх спасателей поочерёдно.

9. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации. Пути и средства спуска работников к пострадавшему

Эвакуация с использованием спускового устройства

Сценарий «Снижение концентрации кислорода, атмосфера, непригодная для дыхания»

Ситуация 1 «Работник в сознании»

Самоспасание:

Надеть средства защиты органов дыхания (противогаз, самоспасатель).

Немедленно покинуть рабочее место.

Не предпринимать попыток вернуться к рабочему месту без предварительного анализа газовоздушной среды.

Ситуация 2 «Работник без сознания»

Провести предварительный анализ газовоздушной среды.

Убедиться, что средства защиты органов дыхания (противогаз, самоспасатель) исправны и соответствуют текущим условиям (составу и концентрации газов).

Произвести эвакуацию пострадавшего работника за пределы опасной зоны.

Ожидать прибытия аварийно-спасательных служб.

Требуемые средства: спусковое устройство, крепежная петля.

Необходимо:

а) найти или создать точку крепления (трипод) выше уровня пострадавшего;

б) присоединить спусковое устройство к точке крепления;

в) соединить устройство с пострадавшим или с его соединительным элементом;

г) провернуть колесо для подъема пострадавшего и ослабления натяжения стропа и затем отсоединения его стропа и автоматического спуска.

Для ликвидации последствий опасности используются дополнительные анкерное устройство, аварийно-эвакуационнный комплект, устройство для спуска, гибкая анкерная линия, соединительные элементы. Возможно применение собранного заранее полиспаста. Необходимо установить анкерное устройство системы спасения и эвакуации, произвести спуск и прикрепить аварийно-спасательный комплект к пострадавшему. Освободить пострадавшего: используя систему полиспаста, приподнять пострадавшего, чтобы беспрепятственно отсоединить от него соединительный элемент устройства, на котором произошло зависание. Поднять пострадавшего в безопасную зону.

10. Оказание первой помощи пострадавшим

Оказать первую помощь пострадавшему:

а) оказать первую помощь пострадавшему с учетом характера повреждений и состояния. Оказывать первую помощь могут только обученные работники, обладающие необходимыми навыками;

б) либо эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана профессиональная медицинская помощь (если перемещать пострадавшего недопустимо).

Вызвать врача (по мобильной связи или с помощью посторонних лиц). Доставить пострадавшего в медицинскую организацию.

При невозможности помочь пострадавшему необходимо вызвать МЧС по телефону 01 или 112.