План мероприятий по эвакуации и спасению работников при работе на высоте с применением когтей и лазов монтерских

Настоящий план включает в себя основные принципы и схемы проведения мероприятий по спасению и эвакуации пострадавших при работе на высоте с применением когтей и лазов монтерских.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены безопасным приемам работы на высоте.

При возникновении аварийной ситуации снятие пострадавшего с высоты производится как самостоятельно, так и членами бригады с применением средств подмащивания.

Оказание первой помощи производится только обученными работниками согласно перечню неотложных состояний, при которых должна быть оказана первая помощь, указанных в приказе  Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи»..

Все члены бригады обязаны использовать испытанные СИЗ, включающие в том числе и индивидуальное спасательное устройство, на бригаду выдается аптечка первой помощи.

При проведении работ на высоте при технической эксплуатации, обслуживании, монтаже и ремонте линий электропередачи работниками применяются когти и лазы монтерские.

Монтерские когти должны соответствовать установленным требованиям и предназначаются для работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах линий электропередачи и связи, на железобетонных опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ), а также на цилиндрических железобетонных опорах ВЛ диаметром 250 мм.

Монтерские лазы предназначены для подъема на железобетонные опоры ВЛ прямоугольного сечения, универсальные лазы – для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и конические опоры ВЛ.

Срок службы когтей, лазов (кроме шипов) устанавливается в документации (инструкции) изготовителя. Когти и лазы подлежат осмотру до и после использования. Обслуживание и периодические проверки когтей и лазов проводятся на основании эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя.

На подножке когтя, лаза должны быть нанесены: товарный знак изготовителя, номер, дата изготовления.

Запрещается использовать когти и лазы для подъема на обледенелые опоры, при наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях опор линий, создающих нерасчетную нагрузку на опоры, а также при температуре воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции по эксплуатации изготовителя когтей или лазов.

В технологической карте и в плане производства работ должен быть указан аварийный спасательный комплект снаряжения, состоящий из страховочных канатов, анкерных петлей, дополнительных страховочных и спусковых устройств, а также необходимое количество карабинов. Ответственный руководитель работ совместно с выдающим наряд-допуск должен обеспечить наличие данного комплекта у бригады. Без аварийного спасательного комплекта снаряжения допуск бригады к работе запрещен.

Перед началом мероприятий по спасению необходимо:

– известить непосредственного руководителя работ о происшествии;

– вызвать бригаду скорой помощи;

– остановить все работы;

– определить причины происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти причины не окажут никакого травмирующего воздействия на остальных членов бригады.

При проведении спасательных работ необходимо:

– обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных травм у пострадавшего;

– эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана профессиональная медицинская помощь.

Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и ни в коем случае не должны ухудшать состояние пострадавшего.

При работе на высоте с применением монтерских лазов и когтей нет возможности оказать помощь другому работнику сверху или со смежной опоры. В этом случае речь может идти либо о самоспасении, либо о спасении с применением подъемного механизма.

Поэтому при работе на высоте работник должен применять для самоспасения систему позиционирования с поддержкой (графическая схема 1).

Графическая схема 1

Описание графической схемы

Система позиционирования, позволяющая работнику работать с поддержкой, при которой падение предотвращается.

Обозначения на схеме:

1 – поясной ремень для поддержки тела, который охватывает тело за талию;

2 – находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для рабочего позиционирования, используемый для соединения поясного ремня с анкерной точкой или конструкцией, охватывая ее как средство опоры;

3 – строп с амортизатором (4);

5 – страховочная привязь.

Поясной ремень системы позиционирования может входить как компонент в состав страховочной системы.

Работник при использовании системы позиционирования должен быть всегда присоединен к страховочной системе. Подсоединение должно проводиться без какой-либо слабины в анкерных канатах или соединительных стропах.

Второй вид системы спасения и эвакуации представлен на графической схеме 2. В этом случае работник использует индивидуальное спасательное устройство (ИСУ). ИСУ крепится анкерным креплением к конструкции опоры и дает возможность спуститься самостоятельно без вращения с автоматически предустановленной скоростью падения.

Графическая схема 2

Описание графической схемы

Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно.

Обозначения на схеме:

1 – ИСУ, исключающее вращение и возможность свободного падения работника при спуске, а также внезапную остановку спуска и обеспечивающее автоматически скорость спуска, не превышающую 2 м/с;

2 – спасательная петля класса В (возможно использование спасательной петли класса А), допускается применять страховочные привязи. В качестве точки присоединения страховочной привязи используют точки А или 2, блокированные точки А/2.

Изготовитель в эксплуатационной документации для ИСУ дополнительно указывает максимальную высоту для спуска.

План разработал:

начальник отдела эксплуатации,

3-я группа работ на высоте _____________________________

Согласовано:

главный инженер,

3-я группа работ на высоте __________________________

руководитель службы охраны труда,

3-я группа работ на высоте ____________________________