План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работводителя бензовоза, который поднимается на бочку (автоцистерну) для открытия и закрытия наливных люков (крышек)

Данный план включает в себя базовые принципы проведения спасательных мероприятий во время проведения работ на высоте. Все члены команды должны быть обучены согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н, обладать навыками проведения спасательных мероприятий и иметь опыт работы. При возникновении нештатной ситуации снятие пострадавшего с веревок производится членами команды, именуемыми далее по тексту «спасатели». Оказание первой помощи производится обученными работниками и обладающими необходимыми навыками согласно приказу Минздрава от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

.Все члены команды обязаны использовать комплект снаряжения, в который входят в том числе и дополнительное спасательное оборудование (по ситуации), и аптечка первой помощи, укомплектованная согласно приказу Минздрава от 20.05.2024 № 246н «Об утверждении требований к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работы».

Такое, как две текстильные анкерные петли, дополнительный веревочный зажим, блок-ролик и три свободных (незадействованных) карабина. Личный спасательный набор может быть использован только для проведения спасательных мероприятий. Несмотря на то что штатного комплекта снаряжения достаточно для проведения большинства возможных сценариев спасения, на площадке всегда находится аварийный спасательный комплект снаряжения. Аварийный спасательный комплект находится в отдельном транспортировочном мешке и готов к использованию. В него входят Firstaidkit, необходимое количество канатов, анкерные петли, дополнительные страховочные и спусковые устройства, дополнительные веревочные зажимы и блок-ролики, а также необходимое количество карабинов. В зависимости от потребности в него может быть добавлено дополнительное снаряжение.

Перед началом мероприятий по спасениюнеобходимо:

1. Известить специализированные службы о происшествии.

2. Остановить все работы.

3. Определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти причины не окажут никакого травмирующего воздействия на команду, проводящую спасение.

При проведении спасательных работ необходимо:

1. Обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных травм для пострадавшего.

2. Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана профессиональная медицинская помощь.

3. Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и ни в коем случае не должны ухудшать состояние пострадавшего.

Несмотря на то что при организации и планировании работ предпочтение отдается предустановленным системам спасения.

Также возможны и другие способы спасения.

Снятие пострадавшего со спускового устройства

Спасатель на дополнительной паре веревок

1.1. Спасатель поднимается на автоцистерну до уровня пострадавшего (в любом из вариантов он должен перейти в режим спуска).

1.2. Спасатель пристегивает дополнительный ус самостраховки в центральное кольцо на привязи пострадавшего.

1.3. Спасатель создает короткое соединение между карабином своего спускового устройства и центральным D-кольцом на привязи пострадавшего (таким образом, пострадавший имеет две независимые точки прикрепления к спасателю).

1.4. Спасатель опускает и отсоединяет спусковое устройство пострадавшего.

1.5. Спасатель снимает страховочное устройство пострадавшего.

1.6. Пострадавшего необходимо привести в вертикальное положение, пристегнув его грудную точку крепления в короткой сцепке.

1.7. Спасатель простегивает свободную ветку рабочей веревки через дополнительный карабин на силовой точке своей привязи ниже спускового устройства для обеспечения дополнительного трения, чтобы улучшить контроль спуска с дополнительным весом пострадавшего.

1.8. Спасатель спускается с пострадавшим, постоянно отслеживая положение страховочного устройства, и аккуратно опускает пострадавшего.