План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

1. Область применения

Данный план включает в себя базовые принципы проведения спасательных мероприятий во время проведения работ на высоте. Все члены команды должны быть обучены согласно Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н, обладать навыками проведения спасательных мероприятий и иметь опыт работы. При возникновении нештатной ситуации снятие пострадавшего с веревок производится членами команды, именуемыми далее по тексту «спасатели». Оказание первой помощи производится обученными работниками и обладающими необходимыми навыками согласно Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

Все члены команды обязаны использовать комплект снаряжения, в который входят в том числе и дополнительное спасательное оборудование (по ситуации), и аптечка первой помощи, укомплектованная согласно приказа Минздрава от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

Разработанный план мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ предусматривает проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию работников в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте применительно к производству работ:

- работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;

- работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1.1 м);

- работы по сборке и разборке лесов;

- выполнение кровельных и других работ на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также если высота ограждения менее 1,1 м;

- работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа.

2. Общие положения

Ответственный руководитель работ обязан по прибытии на место производства работ организовать полный аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ.

Все работники бригады должны быть ознакомлены с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (далее - ПСЭР), понимать его содержание и процедуры, которые необходимо предпринять в аварийных ситуациях.

Все работники должны чётко знать, где лежат средства спасения и эвакуации и иметь к ним беспрепятственный доступ на протяжении всего времени выполнения работ.

Если планом мероприятий при проведении спасательных работ предполагается крепить системы спасения и эвакуации к используемым при работах точкам крепления, то они должны выдерживать дополнительные нагрузки, указанные в эксплуатационной документации производителями этих систем.

В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Места производства кровельных работ обеспечиваются не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), телефонной или другой связью, а также первичными средствами пожаротушения.

Рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения).

3. Требования к персоналу

К работам по эвакуации и спасению допускаются лица из состава бригад, допущенных к работам на высоте, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

К работам по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных работ допускаются лица, имеющие 2 группу по безопасности работ на высоте.

Ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ должны иметь 3 группу по безопасности работ на высоте.

4. Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ

В случае потери связи с работником, находящимся на высоте, или визуальном ухудшении состояния здоровья этого работника ответственный руководитель работ принимает решение об остановке работ. После принятия такого решения необходимо оценить состояние работника. В случае необходимости принимается решение по эвакуации и спасению работника, находящегося на высоте.

5. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами

При выполнении работ на высоте допускаются все виды связи ответственным руководителем работ и экстренными службами: рация, мобильная связь. При начале проведения работ на высоте необходимо удостовериться в наличии в данной местности любого вида связи.

До начала проведения аварийно-спасательных работ коротко сообщить в аварийную службу:

- ФИО сообщающего о происшествии;

- характер происшествия, несчастного случая;

- количество "пострадавших";

- признаки травм у "пострадавших";

- местонахождение "пострадавшего".

6. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест

До начала выполнения работ ответственный руководитель совместно с ответственным исполнителем работ определяет безопасное место и пути эвакуации к нему работников при необходимости незамедлительного покидания ими их рабочих мест.

7. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них

В состав систем спасения и эвакуации должны входить:

а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и (или) анкерные линии;

б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и (или) страховочные системы;

в) необходимые средства подъема и (или) спуска, в зависимости от плана спасения и (или) эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники);

г) носилки, шины, средства иммобилизации;

д) медицинская аптечка, для оказания первой помощи.

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

в) очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства;

е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;

ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;

з) средствами защиты слуха;

и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;

к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду;

л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

В системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей могут использоваться спасательные петли.

Различают:

- спасательная петля класса A: петля, задуманная и сконструированная таким образом, что во время спасательного процесса спасаемый человек удерживается спасательной петлей, лямки которой проходят под мышками;

- спасательная петля класса B: петля, задуманная и сконструированная таким образом, что во время спасательного процесса работник удерживается в позиции "сидя" лямками спасательной петли;

- спасательная петля класса C: петля, задуманная и сконструированная таким образом, что во время спасательного процесса работник удерживается в позиции вниз головой лямками спасательной петли, расположенными вокруг лодыжек.

Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно.

8. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону

Регулярно осматривать средства спасения и проводить отработку практических навыков транспортировки пострадавшего.

8.1. Спуск пострадавшего совместно со спасателем

Методика спасения предполагает с помощью системы канатного доступа организовать эвакуацию "пострадавшего" вниз с сопровождающим "спасателем", чтобы в процессе спуска "пострадавший" не получил дополнительных повреждений.

В ситуации, если работник находится внутри ствола АМС или другом не удобном для доступа спасателя месте, система эвакуации всегда крепится к элементам крепления передний и задний страховочной привязи, объединяя их длинной анкерной петлёй (120 см).

а) Достать анкерные линии и анкерные петли аварийно-эвакуационного комплекта из баула, соединить их вместе карабинами и прикрепить к элементу крепления на поясе страховочной привязи, к противоположному к элементу крепления прикрепить Полиспаст. Присоединить к соответствующим элементам крепления на привязи в соответствии с рекомендациями производителя спусковое устройство к элементу крепления, а страховочное устройство со стропом/амортизатором к переднему элементу крепления. Дополнительно к элементу крепления прикрепить короткий одинарный строп 60 см, для соединения с "пострадавшим";

б) чтобы добраться до "пострадавшего" для обеспечения безопасности "спасатель" должен применять страховочную систему (самостраховку). Обеспечивая непрерывное присоединение карабинов соединительно-амортизирующей подсистемы к элементам конструкции АМС, подняться выше "пострадавшего";

в) в соответствии с рекомендациями производителя установить анкерные петли за разные элементы конструкции, на расстоянии не больше 1 метра друг от друга, и прикрепить к ним анкерные линии. Проконтролировать, чтобы анкерные линии доставали до земли и не запутывались. Если анкерные петли или линии могут быть повреждены или защемлены, в этих местах необходимо установить защитные протекторы;

г) в соответствии с рекомендациями производителя установить страховочное устройство на страховочный канат, затем спусковое устройство на рабочий канат. Применение данных средств индивидуальной защиты обеспечит безопасность "спасателю";

д) регулируя спусковое устройство, переместиться до "пострадавшего". На уровне "пострадавшего" заблокировать спусковое устройство.

Прикрепить систему эвакуации:

а) систему эвакуации (строп 120 см) необходимо прикрепить к "пострадавшему". К переднему элементу строп прикрепляется узлом "полусхватывающий", а к заднему элементу - карабином;

б) к "спасателю" эвакуационную систему необходимо прикрепить к карабину спускового устройства, прощелкнув обе ветви петли карабином;

в) выбрать слабину каната, выходящего из спускового устройства. Для этого необходимо приподняться, опираясь на элементы конструкции, а свободной рукой вытянуть канат из спускового устройства;

г) в зависимости от системы обеспечения безопасности, которую использовал "пострадавший", Полиспаст необходимо прикрепить:

- если используется страховочный строп, прикреплённый к элементу, Полиспаст прикрепить в этот же элемент;

- если дополнительно "пострадавший" пользовался системой позиционирования и соединительно-амортизирующая подсистема страховочной системы не нагружена, а он всем весом нагружает систему позиционирования, то Полиспаст соединить с элементом поясного ремня привязи.

Освободить "пострадавшего" от зависания:

а) установить Полиспаст к "пострадавшему" таким образом, чтобы тяга осуществлялась снизу-вверх. Второй конец Полиспаста прикрепить к конструкции карабином. Если элемент конструкции не позволяет напрямую присоединить карабин, следует сначала закрепить анкерную петлю, а к ней - Полиспаст. При таком способе крепления Полиспаст должен быть растянут менее, чем на половину (20-30 см);

- Следить, чтобы элементы Полиспаста не тёрлись об элементы конструкции и не перекручивались ветви верёвки.

б) потянуть за канат, выходящий из систем Полиспаста, чтобы приподнять "пострадавшего". Ещё раз выбрать слабину каната, выходящего из спускового устройства;

в) отсоединить компоненты и/или подсистему, удерживающие пострадавшего на конструкции (страховочная система, система позиционирования);

г) разблокировать Полиспаст и аккуратно спустить на нём "пострадавшего" до того момента, как вес его тела переместится на спусковое устройство "спасателя". Отсоединить Полиспаст от "пострадавшего" и от конструкции.

Спуск "пострадавшего:

а) после отсоединения от "пострадавшего" всех компонентов и подсистем, которые удерживали его на элементах конструкции, начать совместный спуск;

б) для увеличения трения "спасателю" необходимо присоединить карабин к элементу привязи и пропустить через него канат;

в) при спуске "спасателю" необходимо располагаться лицом к конструкции, а ногами отталкиваться от неё, обходя различные препятствия. Спуститься вместе с "пострадавшим" вниз.

При спуске дополнительно "пострадавший" и "спасатель" должны быть соединены коротким стропом не более 60 см, который присоединяется к элементу крепления поясного ремня "спасателя" и к элементу крепления привязи "пострадавшего".

8.2. Эвакуация пострадавшего с использованием лестницы

8.2.1. При подъеме на опору воздушной линии связи с помощью приставной лестницы необходимо закрепить лестницу верхними концами к опоре.

Закрепление удлинителя стропа к лестнице и опоре производится следующим образом:

- при горизонтальном положении лестницы карабин стропа закрепляется к верхней ступени приставной лестницы;

- лестница с закрепленным карабином стропа подносится к нижней части опоры;

- строп пропускается вокруг опоры, а затем - через ступеньку лестницы;

- далее лестница вместе со стропом поднимается к вершине опоры и устанавливается на земле;

- нижний конец стропа натягивается параллельно краю лестницы и завязывается за вторую ступеньку лестницы от земли;

- строп является гибкой анкерной линией при подъеме работника на опору.

Закрепление приставной лестницы

8.2.2. Перед подъемом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что приставная лестница не может соскользнуть с места установки или быть случайно сдвинута. Подъем по лестнице необходимо осуществлять с применением средств защиты от падения с высоты.

8.2.3. При подъеме по лестнице работник присоединяет блокирующее устройство ползункового типа к гибкой анкерной линии. Таким образом, осуществляется страховка работника при подъеме на опору.

Когда работник поднялся на опору, он присоединяется регулируемым стропом к опоре. При выполнении работы на опоре этот строп служит страховкой и системой позиционирования на опоре.

Спасатель поднимается по установленной лестнице к пострадавшему, имея при себе блок-ролик с заправленной капроновой или хлопчатобумажной веревкой диаметром 10 мм и длиной 20 м.

8.2.4. При перемещении по лестнице также можно использовать двуплечий строп с амортизатором (см. рисунок ниже). Такой страховочный строп имеет на концах карабины - один малый и два с увеличенным зевом. Малый карабин крепится к системе позиционирования, а большие карабины - к конструктивным элементам лестницы. Перецепляя попеременно большие карабины, работник обеспечивает постоянное крепление системы позиционирования к лестнице при подъеме или спуске по ней (всегда обеспечено зацепление минимум одного карабина).

8.2.5. Закрепляет блок-ролик с заправленной капроновой или хлопчатобумажной веревкой за верхнюю ступень лестницы.

8.2.6. Закрепившись на опоре, следует с помощью указателя напряжения убедиться в отсутствии на проводах постороннего напряжения. Проверять отсутствие постороннего напряжения следует сначала указателем высокого напряжения, а после этого - указателем низкого напряжения.

8.2.7. Закрепить один конец веревки блок-ролика с карабином за страховочную петлю страховочной привязи пострадавшего, другой конец веревки сбрасывается спасателям, стоящим на земле.

8.2.8. После команды спасателя, находящегося на опоре, спасатели, находящиеся на земле, натягивают веревку, ослабляя стропы, удерживающие пострадавшего.

Спасатель, находящийся на опоре, освобождает стропы страховочной привязи пострадавшего от анкерной линии и опоры, и после его команды другие спасатели опускают пострадавшего на землю.

8.2.9. Освободив пострадавшего от зависания и спустив на землю, необходимо оказать ему первую помощь до прибытия машины скорой помощи.

8.3. Эвакуация с использованием спускового устройства

Требуемые средства: спусковое устройство, крепежная петля.

Необходимо:

а) найти или создать точку крепления выше уровня пострадавшего;

б) присоединить спусковое устройство к точке крепления;

в) соединить устройство с пострадавшим или с его соединительным элементом;

г) провернуть колесо для подъема пострадавшего и ослабления натяжения стропа и затем отсоединения его стропа и автоматического спуска.

Для ликвидации последствий опасности используются дополнительные анкерное устройство, аварийно-эвакуационнный комплект, устройство для спуска, гибкая анкерная линия, соединительные элементы. Возможно применение собранного заранее Полиспаста. Необходимо установить анкерное устройство системы спасения и эвакуации, произвести спуск и прикрепить аварийно-спасательный комплект к пострадавшему. Освободить пострадавшего от зависания: используя систему Полиспаста, приподнять пострадавшего, чтобы безпрепятственно отсоединить от него соединительный элемент устройства, на котором произошло зависание. Опустить пострадавшего в безопасную зону.

8.4. Спасение с помощью грузоподъемных машин (механизмов)

Допускается использовать для эвакуации пострадавшего имеющиеся на объекте грузоподъемные машины (механизмы). В этом случае после спуска к пострадавшему спасатель выполняет такие действия:

- крепит дополнительным стропом пострадавшего за конструкцию рабочей платформы (корзины, люльки) грузоподъемной машины (механизма);

- перемещает (переносит) пострадавшего в рабочую платформу (корзину, люльку) грузоподъемной машины (механизма);

- открепляет пострадавшего от опорного и страховочного канатов;

- осуществляет спуск вместе с пострадавшим.

Освободив пострадавшего от зависания и спустив на землю, необходимо оказать ему первую помощь до прибытия машины скорой помощи.

9. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта)

Оказать первую помощь "пострадавшему":

а) оказать первую помощь пострадавшему с учётом характера повреждений и состояния. Оказывать первую помощь могут только обученные работники, обладающие необходимыми навыками;

б) либо эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана профессиональная медицинская помощь (если перемещать пострадавшего недопустимо).

Вызвать врача (по мобильной связи или с помощью посторонних лиц). Доставить пострадавшего в медицинскую организацию.

При невозможности помочь пострадавшему необходимо вызвать МЧС по телефону 01 или 112.