План мероприятий при работе на высоте с использованием приставной лестницы (маркировка трубопровода)

Данные мероприятия предназначены для работ на высоте с применением приставных лестниц, требующих подъема на высоту более 1,8 м. Все мероприятия, указанные в настоящем плане мероприятий, подлежат обязательному исполнению. Настоящие мероприятия разработаны в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

Область применения

Работы с применением приставных лестниц, то есть при нахождении работника на рабочей площадке (ступени лестницы и т. п.) на высоте 1,8 метра.

Должностному лицу, выдающему наряд-допуск, необходимо обратить внимание на то, что требования охраны труда к данному виду работ, изложенные в настоящих мероприятиях, не являются исчерпывающими и регламентируют требования охраны труда только в части предупреждения производственного травматизма, связанного с падениями работников с высоты. При наличии на рабочем месте других вредных и опасных производственных факторов (поражение электрическим током, движущиеся механизмы и т. п.) необходимо руководствоваться нормативными требованиями, изложенными в соответствующих нормативных актах по охране труда, для определения в наряде-допуске мероприятий для обеспечения безопасности работ в полном объеме.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

Порядок выполнения работ, установленный настоящим планом, изучается в системе обучения и проверки знаний требований охраны труда при проведении первичного инструктажа по охране труда и прохождении стажировки по отработке безопасных методов труда при выполнении работ на высоте.

Организация и технология производства работ

Организация работ

К работам по маркировке труб с применением приставных лестниц допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и имеющие квалификационную группу по электробезопасности.

Работы с применением приставных лестниц выполняются по наряду-допуску на производство работ на высоте.

Перед началом работ и выдачей наряда-допуска необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в технологической карте, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

Технология производства работ при применении приставных лестниц

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе маркировки, необходимо обеспечить их ограждение.

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. При использовании приставных лестниц работы должны проводиться в составе бригады численностью не менее двух работников.

Для переноски и хранения инструмента и мелких деталей лица, работающие на высоте, должны иметь сумки.

Конструкция приставных лестниц должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.

Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Для организации анкерных точек крепления к неподвижным несущим элементам (рисунок), страховочному кольцу люльки возможно применение несущих балок эстакады.

Рисунок. Приспособление ВП-3

1 — основа приспособления — металлический лист;

2 — уголки с отверстиями (4 шт.) или петли из круглой стали для закрепления карабином пояса;

3 — отверстие для анкера, крепящегося к перекрытию.

Применение: для закрепления карабином страховочной привязи на перекрытиях монолитных зданий в условиях отсутствия стен, колонн или пилонов.

Страховочная привязь с передним и спинным элементами крепления для останова падения

Страховочная привязь с передним и спинным элементами крепления для останова падения

1 — наплечная лямка; 2 — передний элемент крепления; 3 — набедренная лямка (основная лямка); 4 — элемент регулирования; 5 — спинной элемент крепления; 6 — пряжка; а — маркировка; b — маркировка заглавной буквой «А» на каждом элементе крепления для останова падения.

Страховочная привязь

Строп с амортизатором

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

При использовании приставной лестницы не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек, не имеющих перил или упоров;

б) находиться на ступеньках приставной лестницы более чем одному человеку;

в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.

При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:

а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

Лестницы перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят:

а) деревянных — 1 раз в 6 месяцев;

б) металлических — 1 раз в 12 месяцев.

Лестницы должны храниться в сухих помещениях в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

Рисунок. Лестницы: а — раздвижные; б — приставные; в — приставные лестницы-площадки.

Технология производства работ при применении автовышек

Перед началом работы необходимо надеть страховочную привязь и отрегулировать все элементы страховочной системы.

Страховочная привязь одета правильно, если:

— все лямки правильно отрегулированы (не слишком слабо, не слишком туго);

— задний элемент крепления (D-образное кольцо) находится на уровне лопаток;

— наплечные лямки проходят параллельно друг другу;

— концы всех лямок зафиксированы пластиковыми петлями.

Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

Для предотвращения падения из люльки работник перед посадкой в люльку должен надеть страховочную систему с наплечными лямками, с помощью карабина пристегнуть страховочный строп с амортизатором к страховочной системе со стороны спины. После посадки перед подъемом люльки необходимо стропом страховочной системы пристегнуться с помощью карабина к анкерной точке люльки. Место крепления стропа страховочной системы указывается в наряде-допуске или в технической документации на подъемник (автовышку).

Производство работ с использованием автоподъемника включает следующие операции:

— установка подъемника на месте производства работ и подготовка подъемника к работе;

— посадка людей в люльку;

— подъем люльки на высоту для проведения работ;

— опускание люльки и высадка людей.

Машинист подъемника должен осуществлять работу в следующей последовательности:

— установить подъемник на площадке для производства работ в месте, указанном руководителем работ, после чего выдвинуть дополнительные опоры;

— подготовить к работе раму поворотную и стрелу;

— проверить техническое состояние люльки и принятые меры безопасности;

— посадить людей в люльку;

— проверить равномерное распределение грузов в люльке и их крепление;

— закрыть вход в люльку запором;

— проверить наличие предохранительных поясов и защитных касок;

— предупредить рабочих о готовности люльки к подъему;

— после окончания работ и опускания люльки высадить людей из люльки.

Машинист обязан устанавливать подъемник на опоры во всех случаях, при этом он должен следить, чтобы опоры были исправны и под них были подложены прочные и устойчивые подкладки.

Запрещается работать без опор и на не полностью выдвинутых опорах.

После установки автоподъемника необходимо определить и обозначить границу опасных зон, в которых имеются опасность падения предметов с высоты и прочие опасности.

В качестве временного ограждающего устройства необходимо произвести установку сигнальной ленты красно-белого цвета для обозначения границы опасных зон.

Запрещается перемещать автоподъемник с находящимися в люльке людьми или грузами.

Для предотвращения опрокидывания автовышки при потере устойчивости при выполнении работ должна быть подготовлена площадка, к которой предъявляются следующие требования:

— спланированная площадка без бугров, ям и других неровностей;

— наличие подъездного пути;

— уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте подъемника;

— свеженасыпанный неутрамбованный грунт должен быть уплотнен.

В целях предупреждения опасности падения изделий или материалов с высоты и прочих опасностей на месте производства работ в опасной зоне не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе. Лица, в том числе машинист автоподъемника, находящиеся в зоне производства работ, обязаны пользоваться защитными касками.

Инструменты и мелкие детали необходимо уложить в индивидуальные сумки.

Грузы, выходящие за пределы люльки, следует закрепить. Размещение и крепление грузов должно исключать их выпадение.

Подачу и удаление из люльки проводов, кабелей, материалов необходимо производить с помощью веревки и блока. Запрещается сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, предметы и материалы.

Подъем и спуск люльки должен производиться только по команде сигнальщика, назначенного из числа членов бригады, производящих работы. Рабочие люльки должны поддерживать постоянную голосовую связь с машинистом автоподъемника.