План производства работ работы по сборке и разборке лесов

2. Производство работ на высоте

2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций

Постоянные ограждающие конструкции на объекте отсутствуют. Применяются страховочные ограждающие конструкции лесов.

2.2 Временные ограждающие устройства

К временным ограждающим устройствам относятся сигнальные, защитные и страховочные ограждающие устройства.

2.2.1 Сигнальное ограждающее устройство

При производстве работ на объекте выполняется ограждение границы опасной зоны сигнальным ограждающим устройством. Сигнальное ограждение выполняется в зависимости от высоты лесов и подмостей в соответствии с таблицей 2.1.

Сигнальное ограждающее устройство визуально выделяет опасную зону на месте проведения работ.

Границы опасной зоны работы должны иметь красно-белую сигнальную ленту в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.

В качестве стоек возможно использование существующих конструкций зданий, сооружений или стоек с упорами при невозможности заглубления их в землю.

2.2.2 Страховочное ограждающее устройство

Страховочное ограждающее устройство используется для удержания работника от падения с высоты покрытия.

Страховочное ограждающее устройство должно входить в комплектацию лесов.

2.2.3 Используемые средства подмащивания, в том числе настилы, туры, леса

На месте производства работ применяются:

- леса рамные;

- вышки ВСП передвижные.

2.2.4 Требования по охране труда к применению лесов и подмостей

Леса должны использоваться по назначению, за условиями их использования в организации устанавливается технический надзор.

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя.

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость; проект должен быть завизирован лицом, назначенным в организации ответственным за безопасную организацию работ на высоте, и утвержден главным инженером (техническим директором) организации или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).

Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более

- 25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте;

- 50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии.

Леса и их элементы:

а) должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

в) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться;

г) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости.

В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами достаточных размеров и прочности.

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов.

Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3.

Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой механизации, которые следует крепить согласно инструкции завода-изготовителя на них.

Проемы для перемещения грузов должны иметь всесторонние ограждения.

Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.

Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте.

При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов последние должно принимать в эксплуатацию лицо, назначенное ответственным за безопасную организацию работ на высоте, подрядной организации в присутствии лица, ответственного за безопасную организацию работ на высоте организации, на территории которой проводятся работы.

Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем). Допускается утверждение результатов приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации.

До утверждения результатов приемки лесов работа с лесов не допускается.

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (рекомендуемый образец в приложении N 6 к Правилам).

При приемке лесов и подмостей проверяется на соответствие паспорту завода-изготовителя: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса, а также после воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость. При обнаружении деформаций лесов, они должны быть устранены и приняты повторно.

Производитель работ (бригадир) осматривает леса перед началом работ каждой рабочей смены, лицо, назначенное ответственным за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен.

Результаты осмотра записываются в Журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

При осмотре лесов устанавливается:

а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость;

б) прочность и устойчивость лесов;

в) наличие необходимых ограждений;

г) пригодность лесов для дальнейшей работы.

Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ подвергают приемке повторно.

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, а в зимнее время - очищать от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек) не допускается.

Сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску с соблюдением последовательности, предусмотренной в инструкции и ППРв. Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, должны пройти соответствующее обучение безопасным методам и приемам работ и должны быть проинструктированы о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности.

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрываются.

Не допускается проведение частичной разборки лесов и оставление их для производства с них работ.

Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт.

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов.

Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов.

Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5x5 мм.

При эксплуатации передвижных средств подмащивания необходимо выполнять следующие требования:

а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции завода-изготовителя для этого типа средств подмащивания;

б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается;

в) перед передвижением средства подмащивания должны быть очищены от материалов и тары и на них не должно быть людей;

г) двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открытия.

Подвесные леса, подмости после их монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации после соответствующих испытаний.

В случаях многократного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости) проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими необходимые испытания.

Результаты испытаний отражаются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.

Подвесные леса во избежание раскачивания должны быть прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям.

Передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю.

Ежедневно перед работой проводится осмотр и проверяется состояние передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната.

Нахождение работников на перемещаемых лесах не допускается.

Лестницы и площадки обслуживания, предназначенные для подъема и спуска работника, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и окрашены.

В зимнее время ступени лестницы должны очищаться от снега и наледи, а в остальное время - от грязи. Подъем по неочищенным ступеням ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Сборку лесов осуществлять в соответствии с разделом 2.10.

2.3 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них при работе с лесов и подмостей

К системам обеспечения безопасности работ на высоте с лесов, подмостей относятся:

- страховочная привязь;

- точки крепления;

- карабины;

- каски строительные с подбородочным ремнем.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:

а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);

б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;

в) для спасения и эвакуации.

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их осмотров перед и после применения, технического обслуживания, периодических проверок и ремонтов в соответствии с нормами.

Требования по применению, в т.ч. по осмотру, перед и после применения, различного, вида элементов систем обеспечения безопасности работ на высоте должны быть изложены в соответствующих инструкциях для работников рабочих профессий с учётом требований завода-изготовителя. Указанные инструкции составляются для элементов систем обеспечения безопасности работ на высоте, непосредственно используемых на рабочих местах.

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им средств индивидуальной защиты (СИЗ) до и после каждого использования.

Работники должны быть обеспечены СИЗ совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

в) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

г) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног;

д) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов (при выполнении работ в местах повышенной опасности с воздействием на органы дыхания);

е) средствами защиты слуха;

ж) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

2.3.1 Требование к страховочной системе

Страховочная система состоит из:

- жесткого анкера - конструкции лесов при креплении за конструкции, расположенные выше головы (фактор падения - 0) и на уровне пояса (фактор падения - 1);

- стропа (соединительно-амортизирующая подсистема);

- амортизатора;

- страховочной привязи (пояс предохранительный лямочный) как компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него.

Страховочная привязь должна включать в себя лямки или подобные элементы, которые размещены в зоне таза и на плечах. Страховочная привязь должна быть подогнана к телу по размерам средствами регулирования.

Подсоединение соединительно-амортизирующей подсистемы к работнику осуществляется за элемент привязи, имеющий маркировку А. Подсоединение к точке, расположенной на спине и помеченной на схеме буквой А, является предпочтительным, поскольку исключает возможность случайного ее отсоединения (отстегивания) самим работником и не создает помех при выполнении работ.

Поясной ремень должен быть сконструирован так, чтобы обеспечивать пользователю возможность выполнять его работу без ненадлежащего дискомфорта и защищать от опасности падения с высоты. Основные элементы крепления и регулировки должны оставаться доступными пользователю и работать эффективно при ручном манипулировании.

Поясной ремень должен иметь ширину не менее 43 мм и должен иметь возможность регулировки для подгонки по размеру пользователя. Поясной ремень должен иметь, по крайней мере, один присоединительный элемент, предназначенный для соединения с компонентами, воспринимающими нагрузку.

Элементы крепления и регулировки поясного ремня должны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы при правильном закреплении не могло произойти произвольного освобождения или открытия элемента.

Пояса должны быть регулируемыми по длине и обеспечивать обхват талии от 640 до 1500 мм.

Ширина лямок пояса, несущих нагрузки, не должна быть менее 50 мм.

Металлические детали пояса должны иметь антикоррозионное покрытие цинковое хроматированное (Ц.хр) или кадмиевое хроматированное (Ц.хр) по ГОСТ 9.301-86.

Металлические детали не должны иметь трещин, раковин, надрывов и заусенцев. Острые кромки не допускаются.

Опорная часть пояса, изготавливаемая из искусственных полимерных материалов, препятствующих испарению пота, должна иметь отверстия для вентиляции.

На каждом поясе должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- размер и тип пояса;

- дата изготовления;

- клеймо ОТК;

- обозначение стандарта или технических условий.

К каждому поясу должны быть приложена инструкция по эксплуатации. На объекте при работах на высоте применяются пояса типа Д (Да)

Пояс должен быть оснащен двумя стропами с двумя карабинами (один - основной, второй - страховочный).

Строп для рабочего позиционирования фиксированной длины должен отвечать требованиям ЕН 354. Он должен быть предназначен для специальной цели, которая должна быть конкретизирована изготовителем. Длина такого стропа для рабочего позиционирования должна быть минимальной для достижения специальной цели.

Строп страховочной системы должен иметь длину не более 1,5 м.

2.3.2 Требование к карабинам

Карабин должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой при надетой утепленной рукавице. Продолжительность цикла "закрепление-открепление" должна быть не более 3 с.

Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Замок и предохранитель карабина должны закрываться автоматически.

Усилие, необходимое для раскрытия карабина, должно быть не менее 29,4 Н (3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс).

2.4 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте.

Крепление стропа пояса осуществлять к надежным стационарным конструктивным элементам рабочего места (стойка спинки сидения или самого сидения).

Длина стропов не должна превышать 1,2 м.

Открытые кромки или углы мест крепления должны иметь радиус закругления не менее 0,5 мм или иметь фаски под углом 45°.

2.5 Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ

Подъем работника к рабочему месту производится непосредственно по стационарным лестницам.

Схема подъема и спуска работника показана в приложении ППРв.

2.6 Номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Так как работы проводятся с лесов и подмостей на работника могут воздействовать только предельно допустимые уровни шума, вибрации и других опасных факторов.

2.7 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи

Для производства работ в темное время суток и в местах с недостаточной освещенностью необходимо применить прожекторы, светильники комбинированного освещения, лампы накаливания общего назначения, газоразрядные лампы высокого давления типов ДРЛ и ДРН

Система связи работника должна быть совместима с системой связи ответственного лица за производство работ.

Организованная на период производства работ система связи обеспечивает оперативную связь с местами работ, решение вопросов организации инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС (организация взаимодействия бригад аварийно-спасательных служб, в том числе обеспечение средствами радиосвязи, предоставление каналов оперативной и селекторной связи, предоставление оперативной информации от охранных систем).

У каждого телефонного аппарата, мобильной радиостанции должны быть вывешены таблички с указанием: номеров телефонов вызова экстренных служб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь); номера оперативного дежурного, диспетчера, списка лиц Подрядчика, которым разрешено пользование средствами связи, ответственного за сохранность средств связи и поддержания их в рабочем состоянии.

2.8 Требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения

Работы проводятся на территории действующего предприятия, оснащенного необходимым и достаточным количеством средств пожаротушения.

2.9 Способы, средства защиты работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов

При работе на высоте возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия) и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника;

- разрушающиеся конструкции (лестницы, стремянки, леса, подмости и другое вспомогательное оборудование);

- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения, замасливания поверхностей грунта, пола, трапов, подмостей и т.п.);

- движущиеся машины и механизмы;

- повышенная скорость ветра (при работе на открытом воздухе);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- недостаточная освещенность рабочих мест;

- физические перегрузки.

При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться в установленном порядке границы зон повышенной опасности исходя из следующего.

Границы зон повышенной опасности в местах возможного падения предметов при работах на высоте определяются от крайней точки горизонтальной проекции габарита лесов с прибавлением минимального расстояния отлёта предмета при его падении согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

Расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), м

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Расстояние отлета предметов в случае их падения |
| --- | --- |
| До 10 | 3,5 |
| До 20 | 5 |

При промежуточном значении высоты возможного падения расстояние отлета определяется интерполяцией.

Работы на высоте в открытых местах запрещаются:

- во время грозы;

- при температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной местными органами самоуправления;

- при силе ветра 10 м/сек и более;

- при сильном снегопаде или тумане;

- при гололеде.

Исключение допускается при ликвидации аварий. В этом случае руководитель работ обязан организовать средства для обогрева.

2.10 Монтаж строительных лесов типа ЛСПР-200

2.10.1 Назначение, устройство, комплектность и принцип работы

Леса стоечные приставные рамные ЛСПР-200 (далее - леса) предназначены для монтажных и ремонтных работ. Характеристики обозначены в таблице 2.2.

Технические характеристики лесов

Таблица 2.2

| Основные параметры | Для отделочных работ | Для каменных работ |
| --- | --- | --- |
| Максимальная высота лесов, м | 40 | 20 |
| Шаг яруса, м | 2 | 2 |
| Шаг рам вдоль стены, м | 3 | 2 |
| Ширина яруса (прохода), м | 1 | 1 |
| Количество ярусов настилов, не менее, шт. | 2 (рабочий и страховочный) | 2 (рабочий и страховочный) |
| Нормативная поверхностная нагрузка на настил, Па (кг/м) | 2000 (200) | 2000 (200) |
| Масса комплекта лесов (1000 м), т | 5,76 | 6,7 |

2.10.2 Устройство и принцип работы.

Леса представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам, горизонтальных и диагональных связей, ригелей, настилов, регулируемых и нерегулируемых опор, элементов крепления к стене

Рамы лесов имеют высоту 2,0 м.

Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются во втором ряду лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой горизонтальными и диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (смотри схему сборки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей.

Ригеля устанавливаются в первом и втором ряду лесов в каждом пролёте по два (со стороны улицы и стороны здания). В предпоследнем и последнем ярусе ригеля, на которые укладываются деревянные щиты, устанавливаются в каждом пролете по всей длине лесов.

Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами двух типов: из стальной полосы и трубчатыми с крюком и неповоротным хомутом. Один конец крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого здания, другой - к стойке рам.

Тип анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

Для подъёма и спуска рабочих, в смежных пролётах укладываются деревянные щиты и настилы.

На рабочий и следующий за ним снизу предохранительный ярус также укладываются щиты.

На рабочем ярусе устанавливаются дополнительные горизонтальные связи в качестве ограждений.

2.10.3 Монтаж и демонтаж лесов

Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

Подъём и спуск элементов лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами.

Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

Монтаж лесов производится в следующей последовательности, согласно схеме монтажа.

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры.

Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.

Для монтажа нужно использовать ригели, на которые укладываются деревянные настилы:

Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения.

4 этап:

Крепление лесов к стене осуществляется пробками или крюками с втулками через хомуты (закрепленные на стойках рам).

5 этап:

На рабочем и предохранительном ярусах лесов соединить смежные рамы фермами или ригелями по всей длине лесов. Уложить настилы. Установить продольные связи ограждений на рабочем ярусе.

Рамы лесов установить по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом.

В лесах укладывают щиты в каждом пролете только на рабочем ярусе и одном предохранительном, расположенном непосредственно под рабочим ярусом.

Для поворота лесов вокруг здания нужно использовать хомутовую стяжку требуемой для.

Демонтаж лесов допускается лишь после уборки со щитов материалов, инвентаря и инструмента.

До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности, и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной монтажу.

2.10.4 Эксплуатация лесов

Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером с участием специалиста по охране труда.

При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- правильность и надежность опоры лесов на основание;

- наличие и надежность ограждения на лесах и наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

- правильность установки заземления лесов;

- обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных на схеме нагрузок. В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

- прочность лесов должна быть проверена расчетом;

- провести испытания лесов нагрузкой на 25% превышающей указанную;

- составить акт о проведении испытаний.

При подаче материалов на леса стационарным подъёмником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

Нагрузку на леса принимать в соответствии с руководством по эксплуатации.

Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

Подача на леса груза, превышающего допустимый, запрещена.

Подача груза на леса с помощью крана не допускается.

Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

Кроме требований мер безопасности настоящего ППРв необходимо также выполнять требования:

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

2.10.5 Установка полимерной сетки

Во избежание падения со щитов настила лесов инструментов, строительных материалов, обломков кирпичей, мусора, с наружной стороны лесов закрепить полимерную сетку с ячейкой 3x3 см

Полимерную сетку крепить к стойкам рам, диагоналям и связям лесов проволокой ВР-1 или полимерными хомутами.

3. Охрана труда

3.1 Требования к работникам при работе на высоте

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

Работники допускаются к работе на высоте после проведения:

- обучения и проверки знаний требований охраны труда;

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников:

- допускаемых к работам на высоте впервые;

- переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

- имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны быть ознакомлены с:

а) инструкциями по охране труда;

б) общими сведениями о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;

в) производственными инструкциями;

г) условиями труда на рабочем месте;

д) основными требованиями производственной санитарии и личной гигиены;

е) обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаев производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способами применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, местами их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

ж) основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для работы на высоте;

з) зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, приборами; средствами обеспечивающими безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

и) безопасными методами и приемами выполнения работ.

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности, оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.

Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.

Проверка знаний проводится аттестационными комиссиями. Состав аттестационных комиссий формируется из специалистов, прошедших соответствующую подготовку и аттестацию (работники 3 группы).

Работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работникам, организующим проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, делятся на следующие 3 группы по безопасности работ на высоте.

Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года.

Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.

Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также работникам, организующим проведение технико-технологических или организационных мероприятий при указанных работах на высоте, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверение о допуске к работам на высоте.

По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодатель обеспечивает проведение стажировки работников.

Продолжительность стажировки составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается приказом (распоряжением) руководителя подразделения из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года.

К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух работников одновременно.

Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте всех категорий работников проводится не реже одного раза в год комиссией, созданной из числа работников 3 группы.

Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения проверки знаний, фамилии, имени, отчества лица, прошедшего проверку знаний, результатов проверки знаний. Протокол подписывается членами аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.2 Обязанности и ответственность должностных лиц и исполнителей при организации и проведении работ на высоте

Лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению, работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, является руководитель структурного подразделения (начальник цеха, производства).

Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

а) организовать разработку плана мероприятий эвакуации и спасение работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

б) разработку и введение в действие ППРв или технологически карт (ТК) на высоте для стационарных рабочих мест;

в) организовать утверждение ППРв или ТК для стационарных рабочих мест. ППРв или ТК в установленном порядке согласовывается с Заместителем главного инженера по ПБ, ОТ;

г) организовать оформлений нарядов-допусков;

д) организовать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку в соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя;

е) правильный выбор и использование средств защиты;

ж) соблюдение указаний маркировки средств защиты;

и) организовать проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

к) организовать ведение личных карточек учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей с применением систем канатного доступа.

Лицо, ответственное за выдачу, обслуживание и периодический осмотр СИЗ, ведение личных карточек учета работ на высоте, назначается распоряжением (приказом) руководителя структурного подразделения из числа работников 3 группы.

Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются:

а) лицо выдающее наряд-допуск (начальник цеха, его заместитель, начальник участка);

б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих);

г) допускающий к работе (мастер смены, руководители и специалисты из числа оперативного персонала, обслуживающие данное оборудование, установки и т.п.).

Лицо, выдающее наряд-допуск, обязано:

а) определить в ППРв или ТК технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;

б) назначить ответственного руководителя работ;

в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;

г) назначить ответственного исполнителя работ;

д) определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации;

е) ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения;

ж) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском.

Несет ответственность за:

а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;

б) указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ на высоте;

в) состав бригады и назначение работников, ответственных за безопасность;

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности.

Ответственный руководитель работ, обязан:

а) получить наряд-допуск на производство, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

б) ознакомиться с ТК, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

г) дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППРв или ТК СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады с росписью их в наряде-допуске;

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

м) остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

Несет ответственность за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте.

Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады, выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем вместе и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы.

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска.

Обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанный в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) указать каждому члену бригады его рабочее место;

в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

Допускающий к работе обязан:

а) зарегистрировать наряд-допуск в журнале;

б) обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, предусмотренных в наряд-допуске, соответствующих инструкциях и проверить их достаточность;

в) проверить правильность отключения оборудования и коммуникаций и убедиться в безопасности членов бригады со стороны действующего оборудования, транспорта, машин, механизмов и т.п.;

г) предупредить эксплуатационный и ремонтный персонал о проводимых работах на высоте;

д) провести совместно с руководителем работ инструктаж членов бригады о возможных опасных и вредных производственных факторах, исходящих от действующего оборудования, мерах защиты и путях эвакуации в случае аварийной ситуации;

е) допустить бригаду к работам;

ж) по окончании работы принять рабочее место от руководителя работ;

з) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску;

и) хранить и учитывать наряды-допуски.

Член бригады - рабочий обязан:

а) выполнять только порученную ему работу;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;

д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.

Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен:

а) с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объёме, соответствующем выполняемой работе;

б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, сосуществующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;

в) с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;

д) с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения предстоящей работы.

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен.

3.3 Организация работ на высоте с оформлением наряд-допуска

До начала выполнения работ на высоте структурными подразделениями предприятия разрабатываются перечни работ на высоте (далее - Перечень), с обязательным включением в него:

а) работ без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а также работ, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м;

б) работ на стационарных рабочих местах.

Перечень согласуется с главными специалистами (механик, энергетик, технолог, приборист), зам. главного инженера, утверждается главным инженером. Перечень ежегодно пересматривается, корректируется.

В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, ответственных за безопасную организацию и проведение работ на высоте.

Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска.

Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале учета работ по наряду-допуску.

До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места.

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных, лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, нарушение их устойчивости их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:

погодные условия - не допускается выполнение работ на высоте.

а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

б) при грозе или тумане исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

в) возможность падения на работника, материалов и предметов производства;

г) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающееся осколки;

д) наличие острых кромок элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты.

Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:

а) фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы);

б) фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения);

в) фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается маятниковым движением).

Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, ППРв или ТК, обеспечивающих безопасность работ на высоте.

При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ТК, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на высоте, с обязательным проведением целевого инструктажа ответственным руководителем работ.

При замене ответственного руководителя или исполнителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

При возобновлении работы последующей сменой допускающий совместно с ответственным руководителем работ должны убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

Допуск к работе оформляется в нарядах-допусках.

После завершения работы ответственный исполнитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, восстановить постоянные ограждения, снять переносные плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента.

Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.

Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск допускающему.

Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.

3.4 Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам

При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения и обозначаться в установленном порядке границы зон повышенной опасности.

Место установки ограждении и знаков безопасности установить по месту в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами.

Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.

На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.

Хранение и транспортирование материалов производится на основании инструкции завода-изготовителя материалов.

После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления должны быть закреплены.

Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках.

Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.

Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение.

3.5 Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на высоте

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

4. Список использованной нормативно-технической документации и литературы

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р ЕН 355-2008 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы;

- ГОСТ Р ЕН 358-2008 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для удержания и позиционирования на рабочем месте и стропы для рабочего позиционирования;

- ГОСТ Р ЕН 360-2008 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения втягивающего типа;

- ГОСТ Р ЕН 361-2008 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи;

- ГОСТ Р ЕН 362-2008 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы;

- ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной защиты от падения с высоты. Общие технические требования;

- ГОСТ Р ЕН 365-2010 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке;

- ГОСТ EN 795-2019 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 58758-2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 58752-2019 Средства подмащивания. Общие технические условия;

- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

5. Приложение. Схемы производства работ

Схема производства работ на высоте при сборке строительных лесов

Этап 1 - Выставить временное ленточное ограждение вокруг места производства работ по монтажу строительных лесов (на схеме не показано), радиус окружности ограждения принять - 5000 мм (минимальный радиус отлета груза при падении с высоты от 10 до 20 м).

Смонтировать первый ярус строительных лесов. Закрепить строительные леса к стене в точке крепления лесов 1 и 2. Установить настилы второго яруса. Выполнить подъем на настилы второго яруса строительных лесов.

Этап 2 - С настила второго яруса смонтировать стойки, ригеля, диагонали второго яруса. Закрепить второй ярус строительных лесов к стене в точке крепления-3. Установить настилы третьего яруса строительных лесов.

Застраховаться за верхний ригель второго яруса, пристегнув карабин страховочной системы. Выполнить подъем на настил третьего яруса

Если требуется, менять точки крепления страховочной системы по мере возведения конструкции строительных лесов, необходимо при этом пользоваться двумя карабинами страховочной системы.

При смене места страховки, сначала пристегнуть второй карабин (карабин-2) страховочной системы, только после этого допускается отстегнуть ранее пристёгнутый карабин (карабины).

Схема производства работ на высоте со строительных лесов

Этап 1 - Выставить временное ленточное ограждение вокруг места производства работ на высоте, (на схеме не показано) радиус окружности ограждения принять - 5000 мм (минимальный радиус отлета груза при падении с высоты от 10 до 20 м).

Приступить к подъему на строительные леса.

Не отстегивая карабины страховочной системы, приступить к производству работ на высоте со строительных лесов.

По окончании производства работ, спуск со строительных лесов выполнить в обратном порядке