План производства работа на высоте для строительства кирпичного жилого здания

1. Область применения

1.1. Настоящий План производства работ на высоте (далее — План производства работ) устанавливает общий порядок организации и проведения всех видов работ на высоте с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих данные работы, и лиц находящихся в зоне проведения этих работ.

1.2. Соблюдение требований настоящего Плана производства работ работниками подрядных организаций, выполняющих работы на производственных объектах, обеспечивается путем включения соответствующих условий в договоры подряда.

План производства работ для строительства кирпичного жилого здания является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения работ на высоте, порядок использования инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, мероприятия при эксплуатации систем обеспечения безопасности на высоте, машин и механизмов, а также мероприятия по охране труда. План производства работ на высоте устанавливает нормативные требования по охране труда и регулирует порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.

План производства работ на высоте разработан на основании следующих документов:

приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;

ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

ГОСТ 12.1.004.-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;

ГОСТ Р 58758-2019 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»;

ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

2. Организация производства работ

2.1. Организация работ вподготовительный период

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций здания к проведению работ на высоте. С пусковой аппаратуры, предназначенной для отключения машин и механизмов, снимается напряжение, и принимаются меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов, вывешивается табличка «Не включать, работают люди». Подготовительный период предполагает проведение следующих видов работ на данном объекте:

— доставка в зону работ механизмов, материалов, инструментов, складирование материалов и инструментов;

— проведение обучения и инструктажа персонала по охране труда, получение необходимых нарядов-допусков (наряда-допуска для работ на высоте).

Доставка в зону работ механизмов, материалов, инструментов, складирование материалов и инструментов.

Для строительства кирпичного жилого здания в зону работ необходимо доставить:

— таль с электроприводом (для подъема материалов в зону работ);

— необходимые инструменты для предусмотренных работ;

— системы страхования работников на высоте;

— средства индивидуальной защиты (СИЗ) работников;

— временные ограждающие устройства, предупредительные знаки.

Транспортирование средств подмащивания и материалов может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов. Не допускается сбрасывать груз с транспортных средств при разгрузке.

Оборудование, применяемое при выполнении работы на высоте, следует использовать с обеспечением мер безопасности, исключающих его падение. Например, его размещают в сумках, прикрепляют к страховочной привязи работника, размещают на достаточном удалении от границы перепада высот. Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника.

Тяжесть телесных повреждений, вызванных падением, в основном связана с высотой падения. Но это верно лишь отчасти: энергия свободного падения является произведением падающей массы на высоту падения, и тяжесть телесных повреждений прямо пропорциональна энергии, передающейся во время удара. Статистика несчастных случаев подтверждает эту связь, но также показывает, что падение с высоты менее 3 метров может закончиться смертельным исходом. Подробное исследование смертельных исходов при падениях показывает, что 10% смертельных исходов приходится на падение с высоты менее 3 метров.

Высота падения не является единственным фактором, влияющим на тяжесть несчастных случаев при падении и смертельный исход. Также следует учитывать место падения человека.

Характер и тяжесть повреждений от падения с высоты зависит от многих причин, и прежде всего от высоты падения, особенностей почвы и предметов, на которые произошло падение, и позы пострадавшего. Одновременно имеют значение область тела, которой оно ударилось в момент падения, наличие или отсутствие выступающих предметов, о которые тело пострадавшего могло удариться при падении и, конечно, состояние здоровья и индивидуальные особенности потерпевшего. Высота падения варьирует в широких пределах: от высоты роста человека (падение на плоскость) до нескольких десятков метров (падение с большей высоты).

Смертельные случаи в результате падения и высота падения

Причины падения работников с высоты:

- психологические — потеря устойчивости позы, потеря самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

- метеорологические — сильный ветер, низкая и высокая температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед;

- технические - отсутствие ограждений, средств индивидуальной защиты от падения с высоты, недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;

- технологические - недостатки в проектах производства работ, неправильная технология ведения работ.

Причины падения предметов на работника:

- падение груза, перемещаемого грузоподъемными машинами, вследствие обрыва грузозахватных устройств, неправильной строповки (обвязки), выпадения штучного груза из тары и др.;

- падение монтируемых конструкций вследствие не технологичности конструкций, несоответствия по стыкуемым размерам и поверхностям, нарушения последовательности технологических операций и др.;

- аварии строительных конструкций вследствие проектных ошибок, нарушения технологии изготовления сборных конструкций, низкого качества строительно-монтажных работ, неправильной эксплуатации и др.;

- падение материалов, элементов конструкций, оснастки, инструмента и т.п. вследствие нарушения требований правил безопасности - отсутствия бортовой доски у края рабочего настила лесов, отсутствие страховки и др.

Риск падения можно спрогнозировать, следовательно падение можно предотвратить. Наиболее важно работать над созданием систем предупреждения падений, потому что их требования к минимальной прочности на разрыв в 10 - 20 раз меньше, чем у систем остановки падения. Например, требования к минимальной прочности на разрыв защитных ограждений около 1 кH (вес крупного мужчины), а требование к минимальной прочности на разрыв для точки якорного крепления индивидуальной системы предотвращения падения 20 кН (вес двух небольших автомобилей или одного кубометра бетона). При предупредительных мерах падения не происходит и нет риска травм. При применении мер по остановки падения оно все же происходит и сохраняется остаточный риск травм.

2.2. Организация работ взаключительный период

В этот этап входят работы, которые выполняются после основных работ: демонтаж элементов системы обеспечения безопасности на высоте, вспомогательных устройств, уборка и восстановление обустройства территории, снятие предупредительных знаков и щитов, ограждений и т. п.

Используемые механизмы, СИЗ и средства подмащивания должны быть соответствующе очищены и убраны на хранение (в соответствии с ТУ).

3. Технология производства работ

3.1. Общие требования

Работы на высоте выполняются силами двух монтажников 3-го разряда с допуском работ на высоте 1-й группы и 2-й группы.

Проведение обучения и инструктажа персонала по охране труда, получение наряда-допуска для работ на высоте.

Ответственный производитель работ обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ для работников:

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Работники 1-й группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем ответственного производителя работ) дополнительно должны быть ознакомлены:

— с методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

— основами техники эвакуации и спасения.

Работники 2-й группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1-й группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены:

— с требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ, порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

— правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

— организацией и содержанием рабочих мест, средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно соответствовать требованиям безопасности. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. Внизу под местом производства работ определяются и ограждаются опасные зоны, опасные участки обозначаются плакатами, знаками безопасности для предупреждения появления в опасной зоне посторонних лиц.

Меры предосторожности, такие как ограждение зон повышенной опасности, принимаются для ограничения доступа работников в зоны, где возможно их падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и др. предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки.

При проведении работ на высоте выставляются ограждения, обозначая границы опасных зон, исходя из следующих требований:

- границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении; - границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета и наибольшего габаритного размера предмета; - границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя;

- опасная зона вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1,3 ее высоты;

- для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. при огневых работах все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами, и место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов;

- строительные площадки, площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц. Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника организации в защитной каске.

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,8 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями. При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.

Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;

- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала страховочной привязи.

На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам. Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.

При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии: - пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). - средства оповещения о пожаре должны быть достаточными для гарантированного оповещения всех работников на всех рабочих местах, включая временные.

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/c и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При работах с конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) должны быть прекращены при скорости ветра 10 м/с и более. На время производства работ выставить у границы опасной зоны наблюдающего.

Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и т.п., при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, и работники выводятся с рабочего места.

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. не допускается.

На время работ на высоте проход под местом производства работ должен быть закрыт, опасная зона ограждена и обозначена знаками безопасности. На время производства работ у границы опасной зоны должен быть выставлен наблюдающий и над проходом должно быть установлено сетчатое ограждение, исключающие падение посторонних предметов.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудовании во время их подъема и перемещения.

Требования к лесам и подмостям

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты предприятием на инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должен быть паспорт завода-изготовителя. Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником службы охраны труда, утвержден главным инженером (техническим директором) организации.

Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждения.

Леса и подмости могут быть деревянными или металлическими разборными.

Деревянные щиты настила и бортовые ограждения настила лесов подвергаются глубокой пропитке огнезащитным составом.

Леса и их элементы: - должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа; - должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с проектом, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

- перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться;

- должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключалось их разрушение, потеря устойчивости.

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы габарит транспортных средств не приближался к ним на расстояние ближе 0,6 м.

В местах подъема работников на леса и подмости размещаются плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Металлические леса изготавливают из прямых металлических труб, не имеющих вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов.

Разборные металлические леса должны иметь надежные соединения наращиваемых стояков. Для лесов должны применяться только металлические крепежные элементы (болты, струны, хомуты, скобы и т.п.).

Трубы из сплавов и из стали не должны использоваться одновременно в конструкции лесов. Трубы не должны иметь трещин, сколов, чрезмерной коррозии, визуально определяемой кривизны, торцы труб должны быть строго перпендикулярны оси трубы.

Арматура и муфты не должны иметь дефектов, деформаций и должны периодически смазываться.

Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между элементами не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов.

Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: для каменных работ - не менее 2 м, для штукатурных - 1,5 м, для малярных и монтажных - 1 м. При этом средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной более 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов.

Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3.

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации после приемки их комиссией с оформлением акта.

Акт приемки лесов утверждается главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации. До утверждения акта работа с лесов не допускается.

Приемка лесов, установленных на территории другой организации производится в присутствии представителя этой организации.

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ или мастером с внесением соответствующей записи в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

При приемке лесов и подмостей проверяется: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Кривизна стоек должна быть не более 1,5 мм нa 1 м длины.

В ремонтно-эксплуатационных организациях леса осматривает ежедневно руководитель работ.

В строительно-монтажных организациях леса осматривает перед началом работ ежедневно производитель работ (бригадир) и не реже 1 раза в 10 дней — прораб или мастер.

Результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

При осмотре лесов устанавливается: - наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость; - прочность и устойчивость лесов; - наличие необходимых ограждений; - пригодность лесов для дальнейшей работы.

Осмотры лесов проводят регулярно в сроки, предусмотренные техническими условиями на леса, а также каждый раз после перерыва в эксплуатации, воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий, других обстоятельств, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, в зимнее время – от снега и наледи и, при необходимости, посыпать песком.

Металлические леса не допускается устанавливать ближе 5 м от мачт электрической сети и работающего оборудования. Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время их установки или разборки должны быть обесточены и заземлены, или заключены в короба, или демонтированы.

Работы на наружных лесах при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других угрожающих безопасности работников случаях должны быть прекращены.

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты людей от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

При установке металлических и деревянных лесов на открытом воздухе их необходимо оборудовать грозозащитными устройствами, а металлические леса - заземлить. Грозозащита лесов должна осуществляться с помощью молниеотводов, состоящих из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.

Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов должны устанавливаться строго по отвесу и раскрепляться связями в соответствии с проектом на леса, а распорные стояк - надежно закрепляться распорами и раскосами – для предотвращения их расшатывания.

Под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении должна укладываться сплошная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см. Опорные подкладок должны укладываться на предварительно спланированную и утрамбованную поверхность. Запрещается выравнивать подкладку под лесами с помощью кирпичей, камней, обрезков досок и клиньев.

Для подъема груза на леса они должны быть оснащены, согласно Плана производства работ, надежно закрепленными блоками, укосинам и другими средствами малой механизации. Проемы для перемещения грузов должны иметь четырехсторонние ограждения.

Леса должны собираться и разбираться с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР или технологической документацией, содержащей требования обеспечения безопасных условий труда. Работники, выполняющие эти работы, должны быть проинструктированы о последовательности выполнения работ и о мерах безопасности. В зоне, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, не должны находиться посторонние лица.

Требования к лестницам, площадкам, трапам

При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы: - приставные раздвижные трехколенные; - одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие; - стремянки, трапы (деревянные, металлические).

Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.

Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.

Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Уклон стремянок должен быть не более 1:3.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно монтажных пистолетов;

- при выполнении газо- и электросварочных работ;

- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

На каждой находящейся в эксплуатации лестнице должны быть указаны:

- инвентарный номер;

- дата проведения следующего испытания; - принадлежность цеху (участку и т.п.).

Контролировать состояние лестниц и стремянок должен инженерно-технический работник, назначенный распоряжением по подразделению (цеху, участку). Он должен осматривать лестницы и стремянки при проведении испытаний и периодически с записью в Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, непосредственно перед применением лестниц и стремянок их должен осматривать работник, выполняющий работу (без записи в Журнале).

У вертикальных лестниц, лестниц с углом наклона к горизонту более 75° при высоте более 5 м начиная с высоты 3 м должны быть отражения в виде дуг. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 0,8 м одна от другой и соединяться не менее чем тремя продольными полосами.

Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 0,7 м и не более 0,8 м при радиусе дуги 0,35-0,4 м.

Лестницы высотой более 10 м должны быть оборудованы площадками для отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанными на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.

При длине трапов и мостиков более 3 м под ними должны устанавливаться промежуточные опоры. Ширина трапов и мостиков должна быть не менее 0,6 м.

Трапы и мостики должны иметь поручни, борт и промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней должна быть не менее 1 м, бортов - не менее 0,15 м, расстояние между стойками поручней - не более 2 м.

Требования к ограждениям

По функциональному назначению инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на: - ограждения защитные; - ограждения страховочные; - ограждения сигнальные.

По месту установки относительно границы рабочего места вблизи перепада по высоте инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на: - ограждения внутренние; - ограждения наружные.

По способу крепления инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на: - ограждения опорные; - ограждения навесные. 6.4. Высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8 до 1,1 м включительно.

Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.

Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения – не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м. 6.7. Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте. 6.8. У защитного ограждения: - расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости должно быть не более 0,45 м; - высота бортового ограждения должна быть не менее 0,10 м.‘ 6.9. Размер ячейки сетчатого элемента ограждения должен быть не более 50 мм. 6.10. Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.

Защитные и страховочные ограждения окрашиваются в желтый сигнальный цвет.

Срок эксплуатации ограждения указывается в технических условиях предприятия-изготовителя и должен быть не менее: 5 лет - для металлических элементов; 2,5 лет - для деревянных элементов и синтетических сетевых полотен.

3.4. Системы обеспечения безопасности работ навысоте

Рекомендуется к обязательному использованию страховочная привязь.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте можно разделить на несколько типов:

— удерживающие системы;

— страховочные системы;

— системы эвакуации и спасения.

Выбор применяемой системы или систем осуществляется исходя из поставленной задачи, конфигурации строительных конструкций, архитектуры здания, доступных опор для установки анкерных устройств, продолжительности работ и т. д.

Удерживающие системы

Удерживающие системы ограничивают область свободного перемещения работника, не позволяя ему оказаться в зоне риска падения. При правильном применении удерживающей системы работник просто физически не может попасть за перепад высот.

Состав:

— анкерное устройство, горизонтальная анкерная линия;

— удерживающий строп или вытяжной канат, карабины (соединительно-амортизирующая подсистема).

В удерживающих системах не возникает больших нагрузок на тело работника, поэтому может использоваться как страховочная привязь, так и привязь для удержания и позиционирования.

Страховочные системы

При выполнении работ страховочные системы должны применяться обязательно. При применении страховочных систем должна использоваться страховочная привязь. Средства остановки падения должны присоединяться к привязи работника в точках крепления, расположенных на груди или спине, маркированных буквой А.

Существующие способы организации страховочных систем:

— страховочная система с использованием страховочного стропа.

Состав: анкерное устройство, горизонтальная анкерная линия, страховочный строп с амортизатором, карабины (соединительно-амортизирующая подсистема), страховочная привязь.

Привязь работника присоединяется к анкерному устройству или горизонтальной анкерной линии при помощи страховочного стропа. Строп должен быть оснащен амортизатором рывка, снижающим силу динамического воздействия на работника в случае падения. Используя двуплечевой страховочный строп, можно перемещаться в пространстве, сохраняя постоянное соединение с опорой.

3.5. При необходимости все используемые СИЗ для обеспечения безопасного производства работ на высоте возможно заменить на СИЗ, обладающие схожими техническими характеристиками.

3.6. Места испособы крепления систем обеспечения безопасности работ навысоте

Места и способы крепления должны выбираться ответственным лицом перед началом работ и контролироваться в процессе их выполнения. Места крепления должны обладать надлежащей прочностью.

Существуют различные способы крепления СИЗ:

1. Монтаж анкерной линии. Материал крепления – монолитный ж/б.

При монтаже у парапетов здания необходимо использовать анкерную линию. Вдоль участка монтажа устанавливаются анкерные точки с шагом не менее 5 м. После монтажа точек и протяжки троса можно осуществлять страховку.

Разрешается осуществлять страховку, используя отдельно стоящие анкерные точки либо жесткие горизонтальные анкерные линии, устанавливаемые на вертикальные конструкции крыши здания. При монтаже лестничных клеток допускается использование вертикальных анкерных линий с ползунком для перемещения.

Монтаж креплений анкерных точек осуществляется в соответствии с инструкцией изготовителей.

3.7. Пути исредства подъема работников крабочим местам или местам производства работ

В качестве путей подъема работников к местам производства работ могут использоваться:

лифты, введенные в эксплуатацию;

существующие пути подъема — лестницы.

При использовании непостоянных путей подъема работников необходимо применять системы страховки и контроль со стороны ответственного лица.

3.8. Средства освещения рабочих мест, проходов ипроездов, атакже средства сигнализации исвязи

Для освещения рабочих зон используется световое оборудование.

3.9. Требования поорганизации рабочих мест

Рабочее место при производстве работ включает в себя зону, отведенную под производство работ. Размеры зон должны обеспечивать свободный доступ для проведения работ и складирования конструкций, подлежащих дальнейшему использованию. Размеры зон должны обеспечивать свободный доступ для проведения работ и складирования конструкций, подлежащих монтажу, и инструментов.

3.10. Требования посанитарно-бытовому обслуживанию работников

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов. Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

— технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования, применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые, и т. д.);

— средства индивидуальной защиты;

— организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия). Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм. На время проведения работ исключить доступ посторонних лиц на рабочую площадку и в зону производства работ. Рабочее место должно находиться в близкой доступности от оборудованного комплекса первичных средств пожаротушения — песок, лопаты, багры, огнетушители.

4. Охрана труда

Требования поохране трудакоборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемому при работе навысоте

1. Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях по охране труда.

2. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (закрепление к страховочной привязи работника с помощью бельевой веревки и стяжного ремня для крупных материалов).

3. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

Требования безопасности при работе навысоте

1. При организации работ на высоте должны выполняться требования данного ППР, разработанного на основании приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», а также требования безопасности, установленные на объекте строительства, но не противоречащие законодательству России.

2. К работам на высоте по данному ППР относятся следующие работы:

выполнение строительных работ на высоте.

3. Ответственный производитель работ до начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

— ограждение места производства работ сигнальным ограждением, вывешивание предупреждающих и предписывающих знаков «Осторожно. Возможность падения с высоты» и «Работать в страховочной привязи», использование средств защиты (страховочной или удерживающей системы);

— проверку аттестации работников (3-я группа — для ответственных за безопасное производство работ на высоте, 2-я группа — для руководителей бригад, работающих на высоте, 1-я группа — для работников в составе бригад);

— организационные мероприятия, включающие в себя назначение специалистов, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, исправное состояние.

4. Для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, необходимо организовать:

— правильный выбор и использование средств защиты;

— соблюдение указаний маркировки средств защиты;

— обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации производителя.

5. Результаты проверки заносятся в журналы учета и содержания средств защиты. Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром работником, ответственным за их состояние, с обязательной записью результатов осмотра в журнал, регулярность осмотра производится согласно эксплуатационным документам на СИЗ. Работодатель обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные сроки и учет их выдачи.

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:

а) анкерного устройства;

б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования);

в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).

Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в данном ППР или в наряде-допуске.

В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания. Устройство изымается из эксплуатации, если во время проверки или использования данного оборудования возникают сомнения в его состоянии и работоспособности.

Анкерные точки или стационарные направляющие конкретных конструкций должны иметь сертификат и отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющим специфику их применения, установки и эксплуатации.

Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

План эвакуации поспасению рабочих, находящихся навысоте

При аварийной ситуации и при проведении спасательных работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте.

Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, должны быть предусмотрены мероприятия и средства, позволяющие в максимально короткий срок освободить работника от зависания (не дольше 10 минут).

Перед началом мероприятий по спасению необходимо:

— известить ответственного руководителя и специалиста по охране труда о происшествии;

— остановить все работы;

— определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти причины не окажут никакого травмирующего воздействия на команду, проводящую спасение, и других работников.

После выполнения спасательных работ необходимо:

— обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных травм для пострадавшего;

— эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть оказана профессиональная медицинская помощь.

Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и ни в коем случае не должны ухудшать состояние пострадавшего.

Системы эвакуации испасения

Весьма эффективны предустановленные спасательные системы — в этом случае устройства для спуска заранее встраиваются в страховочную систему или в систему канатного доступа таким образом, что при необходимости работник может быть эвакуирован в любой момент. Анкерные линии закрепляются с использованием устройств для спуска, а их длина выбирается с таким запасом, чтобы ее хватило для спуска рабочего на землю. Такой метод требует большей длины анкерных линий, но при несчастном случае позволяет спустить рабочего в считанные минуты. Эвакуация может быть проведена из безопасного места без подъема к рабочему месту на высоте.

Перед выполнением каких-либо работ на высоте должен быть разработан план эвакуации в случае возникновения опасности. План эвакуации должен обеспечивать спуск пострадавшего на землю в течение 10 минут для предотвращения травмы подвешенного состояния. При отсутствии простого, быстрого и безопасного пути эвакуации могут использоваться индивидуальные спасательные устройства, позволяющие работнику самостоятельно спуститься с высоты.

Также должен быть разработан план спасения в случае падения работника и повисания на страховочной системе либо в случае невозможности самостоятельного спуска с высоты по причине травмы или плохого самочувствия. Для этого используются спасательные комплекты, в состав которых могут входить анкерные устройства, веревки, спусковые устройства, специальные лебедки, полиспастные системы.

Приложение №1

Приложение № 2

к Правилам по охране труда при работе

на высоте, утвержденным приказом

Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

от 16.11.2020 № 782н

Рекомендуемый образец

| Наряд-допуск № ________ напроизводство работ навысоте |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |
| Подразделение: |  |  |  |  |  |  |
| Выдан «____» ________________ 20___ года Действителен до «____» _______________ 20___ года |  |  |  |  |  |  |
| Ответственному руководителю работ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
| Ответственному исполнителю (производителю) работ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |
| На выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |
| Состав исполнителей работ (члены бригады): |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| Место выполнения работ: |  |  |  |  |  |
| Содержание работ: |  |  |  |  |  |
| Условия проведения работ: |  |  |  |  |  |
| Опасные и вредные производственные |  |  |  |  |  |
| факторы, которые действуют или могут |  |  |  |  |  |
| возникнуть в местах выполнения работ: |  |  |  |  |  |
| Начало работ: ________час _______мин «____» ________________ 20___ г. Окончание работ: ________час _______мин «____» ________________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |
| 1. Необходимые для производства работ: |  |
| материалы: |  |
| инструменты: |  |
| приспособления: |  |
| 2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия: |  |
| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |
| Отдельные указания: |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал: |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |
| Наряд продлил: |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |
| 5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ: |  |  |  |  |  |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| 1 | 2 | 3 |
| Рабочие места подготовлены. |  |
| Ответственный руководитель работ (исполнитель (производитель) работ) |  |
|  | (подпись, фамилия, инициалы) |
| 6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания: |  |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| наименование | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя |
| рабочего места |  | Ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель (производитель) работ |  | (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж провел: |  |  |  | Инструктаж прошел: |  |  |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд: |  |  |  | Ответственный руководитель работ: |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |
| Ответственный руководитель (производитель) работ: |  |  |  | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |
| Члены бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск выдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (лицо, уполномоченное приказом руководителя организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешаю приступить к выполнению работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата, подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Наряд-допуск продлен до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата, подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| 11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (производитель) работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (дата, подпись) |  |  |  |
| Наряд-допуск закрыт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ: |  |  |  |  |  |  | Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |
| (дата, подпись) |  |  |  |  |  |  | (дата, подпись) |  |