Положение о порядке безопасного выполнения работ на высоте

Область применения

Положение разработано на основании требований Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

Настоящее Положение устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на высоте в ___________.

Выполнение требований настоящего положения обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей на высоте независимо от их квалификации и стажа работы.

Общие требования

К работам на высоте (далее - работы) относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Для обеспечения безопасности работников необходимо, по возможности, исключить работы на высоте. При невозможности исключения обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в том числе путем использования следующих инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей:

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

В каждом структурном подразделении (участке, отделе) необходимо идентифицировать работы, выполняемые на высоте.

Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты.

Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей наряд-допуска.

Работы на высоте, для которых принятыми работодателем мерами обеспечения безопасности работника обеспечен допустимый минимальный риск его падения, а также периодически повторяющиеся работы на высоте, и которые являются неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, можно проводить без оформления наряда-допуска.

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

- устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам;

- в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

До начала выполнения работ на высоте из числа обученных лиц приказом по Обществу назначаются лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте.

Для организации безопасного производства работ на высоте назначаются:

- лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

-лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки;

-лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте;

-лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск;

-лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются:

а) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;

б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием в пункте 3 наряда-допуска соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при указанных в пункте 4 наряда-допуска особых условий проведения работ, в том числе:

а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается при не снятом напряжении выше 50 В переменного тока, а также без наряда допуска с указанными в нем дополнительными мерами, обеспечивающими безопасность работника, в следующих случаях:

а) во время грозы и при ее приближении;

б) при гололеде, дожде, снегопаде, тумане;

в) в темное время суток или при недостаточном освещении;

г) при скорости ветра более 12 м/с.

Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника.

Требования, предъявляемые к работникам Общества, выполняющим работы на высоте

1. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

2. Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

3. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

4. Работники, выполняющие работы на высоте, должные знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, а также обладать соответствующими практическими навыками.

5. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в том числе практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования) в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, проведение практических занятий по освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения стажировки в режиме самоподготовки работником не допускается.

6. Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в том числе, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более должны:

а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте;

б) знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;

в) знать производственные инструкции;

г) знать условия труда на рабочем месте;

д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации;

е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте;

ж) знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);

з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте.

Работники, допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.

7. Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны:

а) знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

б) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;

в) обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

8. Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с:

а) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

б) правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

в) организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами, осуществлять надзор за членами бригады, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а так же обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

8. Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям по знаниям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны:

а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места;

б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда;

в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады;

д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников;

е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи;

ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ.

Требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы по безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте более 2-х лет.

Обязанности и ответственность должностных лиц и исполнителей при организации и проведении работ на высоте

1. Лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, является руководитель структурного подразделения, имеющий 3 группу.

Данное лицо обязано:

а) организовать разработку плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

б) организовать разработку и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест;

в) организовать утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест;

г) организовать оформление нарядов-допусков;

д) организовать учет работ на высоте по наряд-допуску, выполняемых персоналом подрядной организации (далее - подрядчика) в журнале учета и регистрации работ повышенной опасности; журнал регистрации наряд-допусков допускается вести в электронном виде.

е) организовать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку в соответствии с эксплуатационной документацией завода-изготовителя;

ж) организовать ведение и учет эксплуатационной документации завода-изготовителя на СИЗ от падения с высоты;

з) обеспечить правильный выбор и использование средств защиты;

и) обеспечить соблюдение указаний маркировки средств защиты;

к) организовать проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

л) вести личные книжки учета работ на высоте.

2. Лицо, ответственное за проведение обслуживания и периодический осмотр средств коллективной и индивидуальной защиты от падения с высоты, назначается распоряжением руководителя структурного подразделения из числа работников 3 группы.

Данное лицо обязано проводить учет, выдачу в эксплуатацию работникам и периодический осмотр СИЗ от падения с высоты и средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

3. Лицо, выдающее наряд-допуск, должно быть обучено на 3 группу и иметь соответствующее удостоверение.

Данное лицо обязано:

а) определить в ППР на высоте технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;

б) назначить ответственного руководителя работ;

в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;

г) назначить ответственного исполнителя работ;

д) определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации;

е) ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения;

ж) указать в наряде-допуске используемое оборудование, средства механизации, системы обеспечения безопасности (средства защиты) и т.д.;

з) выдать ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ повышенной опасности;

и) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;

к) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ повышенной опасности.

Данное лицо несет ответственность за:

а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;

б) проведение указанных в наряде-допуске мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при производстве работ на высоте;

в) состав бригады и назначение работников, ответственных за безопасность;

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий, обеспечивающих безопасность работников;

д) хранение и учет нарядов-допусков.

4. Ответственным руководителем работ по наряду-допуску на производство работ на высоте могут быть назначены руководители (специалисты) структурного подразделения, обученные на 3 группу и имеющие соответствующее удостоверение. Список руководителей (специалистов), которые могут быть назначены ответственными руководителями работ, утверждается распоряжением руководителя структурного подразделения.

Данное лицо обязано:

а) получить наряд-допуск на производство, о чем производится запись в журнале учета работ повышенной опасности;

б) ознакомиться с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте;

г) дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады с их личной подписью в наряде-допуске;

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

м) остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

Данное лицо несет ответственность за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ на высоте.

5. Ответственный исполнитель (производитель) работ назначается руководителем, выдающим наряд-допуск на производство работ на высоте, из числа работников, обученных на 2 группу. Ответственный исполнитель является членом бригады, выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы. На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в наряде-допуске с указанием времени передачи наряда-допуска.

Данное лицо обязано:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) указать каждому члену бригады его рабочее место;

в) запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

г) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

д) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

е) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

ж) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

6. Член бригады - рабочий обязан:

а) выполнять только порученную ему работу;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;

д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;

е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска.

Порядок оформления документации на проведение работ на высоте

1. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности, то может оформляться один наряд-допуск на работы повышенной опасности с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску.

2. В Обществе должен быть утвержден перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска. Для производства работ на высоте, которые выполняются с оформлением наряда-допуска,должны быть разработаны технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте или разработку и утверждение технологических карт на производство работ.

3. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах по форме и рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 1 настоящего Положения.

4. Наряд-допуск подписывается и выдается лицом, назначенным приказом по Обществу, а при его отсутствии - лицом заменяющим (работники 3 группы). Допускается согласовывать наряд - допуск со специалистом по охране труда, а при необходимости - со смежными подразделениями. Не допускаются исправления в тексте наряда-допуска. В случае необходимости внесения изменений наряд-допуск переоформляется.

5. Наряд-допуск на производство работ на высоте разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска. Продлевать наряд-допуск может лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска.

6. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, ППР и ТК на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.

7. Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в структурном подразделении Общества в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Место хранения закрытых нарядов-допусков определяется руководителем структурного подразделения. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то оригиналы наряд-допусков следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.

8. Учет и регистрация работ на высоте ведется в журнале учета работ по наряду-допуску в соответствии с рекомендуемым образцом приложения N 2 настоящего Положения. Журнал должен быть прошнурован и скреплен печатью Общества. Срок хранения журнала - не менее 3 месяцев со дня его окончания с даты последней записи. Указанная документация хранится в номенклатурных делах структурного подразделения.

9. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации.

10. До начала работ на высоте работникам (членам бригады) должен быть проведен целевой инструктаж, с записью в наряде-допуске, при проведении которого работники должны быть ознакомлены с:

а) порядком производства работ и со своими правами и обязанностями при проведении этих работ;

б) инструкциями по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;

в) условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;

г) мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

д) наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;

е) режимом выполнения предстоящей работы;

ж) порядком действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях и т.д.

11. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.

12. Ответственный руководитель работ обязан по прибытии на место производства работ организовать полный аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ.

Все работники бригады должны быть ознакомлены с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, понимать его содержание и процедуры, которые необходимо предпринять в аварийных ситуациях.

13. При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

а) ненадежность анкерных устройств;

б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;

в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей не огражденные перепады высоты;

г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;

д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

14. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:

а) погодные условия;

б) возможность падения на работника материалов и предметов производства;

в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;

г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;

д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:

- фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы);

- фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения);

- фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается маятниковым движением).

15. Если при осмотре рабочего места на высоте обнаружены нарушения, запрещается допускать работников на высоту до устранения этих нарушений.

16 При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

17. При замене ответственного руководителя или исполнителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

18. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на высоте (работники 3 группы).

19. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть выведена с рабочего места (с высоты).

20. Окончание работы на высоте ответственный исполнитель работ должен оформить подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

21. Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или руководителю, выдающему наряд-допуск.

22. При возобновлении работы допускающий совместно с ответственным руководителем работ должны убедиться в целости и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

23. После завершения работы ответственный исполнитель работ должен:

а) удалить бригаду с рабочего места;

б) снять установленные бригадой временные ограждения;

в) восстановить постоянные ограждения;

г) снять переносные плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства, проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента.

24. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ, а также поставить в известность об окончании работ начальника смены, старшего по смене или руководителя структурного подразделения и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск допускающему.

25. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, ответственных за безопасную организацию и проведение работ на высоте. Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

Общие требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте

1. Системы обеспечения безопасности работ на высоте, подразделяются на следующие виды: удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации.

2. Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:

а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);

б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;

в) для спасения и эвакуации.

4. В Обществе в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов спецоценки условий труда работодатель обеспечивает работников системами обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты.

5. СИЗ от падения с высоты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их осмотров перед и после применения, технического обслуживания, периодических проверок и ремонтов.

6. Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из:

а) анкерного устройства;

б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);

в) соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах).

7. Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске.

8. При использовании удерживающих систем ограничением длины стропа или максимальной длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне зоны возможного падения с высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или отверстия.

9. В качестве привязи в удерживающих системах может использоваться как удерживающая, так и страховочная привязь.

10. В качестве стропов соединительно-амортизирующей подсистемы удерживающей системы могут использоваться стропы для удержания или позиционирования постоянной или регулируемой длины, в том числе эластичные стропы, стропы с амортизатором и вытяжные предохранительные устройства.

11. Системы позиционирования используются в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подпоре, при этом сводится к минимуму риск падения ниже точки опоры путем принятия рабочим определенной рабочей позы.

12. Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной системы.

13. В качестве соединительной подсистемы системы позиционирования должны использоваться стропы для позиционирования постоянной или регулируемой длины, но могут использоваться средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.

14. Страховочные системы обязательно используются в случае выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения.

15. В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. Использование безлямочных предохранительных поясов запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания.

16. В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы обязательно входит амортизатор. Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, вытяжных предохранительных устройств или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях.

17. Предписанное в ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы должно:

а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и (или) в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение);

б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

в) обеспечить достаточное свободное пространство под работником после остановки падения с учетом суммарной длины стропа и (или) вытяжного каната предохранительного устройства, длины сработавшего амортизатора и всех соединителей.

18. Анкерные линии, канаты или стационарные направляющие конкретных конструкций должны отвечать требованиям инструкции предприятия-изготовителя, определяющей специфику их применения, установки и эксплуатации. Анкерные линии подлежат обязательной сертификации.

19. Планом мероприятий по эвакуации и спасению работников должно быть предусмотрено проведение мероприятий и применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве работ на высоте. План мероприятий по эвакуации и спасению должен соответствовать Приложению 4.

20. Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

21. В состав систем спасения и эвакуации согласно графической таблице 1 должны входить:

а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и (или) анкерные линии;

б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и (или) страховочные системы;

в) необходимые средства подъема и (или) спуска в зависимости от плана спасения и (или) эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники);

г) носилки, шины, средства иммобилизации;

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

в) очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства;

е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;

ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;

з) средствами защиты слуха;

и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;

к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду;

л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

Таблица 1

|  | Система спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой. Обозначения на схеме: 1 - анкерная жесткая линия, допускающая одновременное закрепление систем спасения и эвакуации пострадавшего и страховочной системы работника, проводящего спасательные работы; 2 - средства защиты втягивающего типа со встроенным спасательным подъемным устройством; 3 - привязь, включающая лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения; 4 - строп; 5 - амортизатор; 6 - страховочная привязь. В системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей могут использоваться спасательные петли. Различают: - спасательная петля класса A: петля, задуманная и сконструированная таким образом, что во время спасательного процесса спасаемый человек удерживается спасательной петлей, лямки которой проходят под мышками; - спасательная петля класса B: петля, задуманная и сконструированная таким образом, чтоб во время спасательного процесса работник удерживается в позиции "сидя" лямками спасательной петли; - спасательная петля класса C: петля, задуманная и сконструированная таким образом, что во время спасательного процесса работник удерживается в позиции вниз головой лямками спасательной петли, расположенными вокруг лодыжек. |
| --- | --- |
|  | Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно. Обозначения на схеме: 1 - ИСУ, исключающее вращение и возможность свободного падения работника при спуске, а также внезапную остановку спуска и обеспечивающее автоматически скорость спуска, не превышающую 2 м/с; 2 - спасательная петля класса В (возможно использование спасательной петли класса А), а также допускается применять страховочные привязи. В качестве точки присоединения страховочной привязи используются точки А или 2 блокированные точки А/2. Изготовитель в эксплуатационной документации (инструкции) для ИСУ дополнительно указывает максимальную высоту для спуска. |

22. Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

23. Система канатного доступа может применяться только в том случае, когда осмотр рабочего места указывает, что при выполнении работы использование других, более безопасных методов и оборудования, нецелесообразно.

24. Работы с использованием систем канатного доступа производятся с обязательным использованием страховочной системы, состоящей из анкерного устройства, соединительной подсистемы (гибкая или жесткая анкерная линия, амортизатор, стропы, канаты, карабины, ловитель, страховочная привязь).

25. Для обеспечения безопасности работника при перемещении (подъеме или спуске) по конструкциям на высоте в случаях, когда невозможно организовать страховочную систему с расположением ее анкерного устройства сверху (фактор падения 0), могут использоваться самостраховка или обеспечение безопасности снизу вторым работником (страхующим).

Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам

1. Производственные площадки (помещения) проведения работ на высоте должны иметь предохранительные ограждения (защитное, страховочное, сигнальное) и обозначены предупреждающими плакатами, знаками безопасности: "Проход запрещен!", "Опасно. Возможно падение груза" и т.д. Расстояние между плакатами (знаками) должно быть не более 6 м.

2. Опасная зона под местом проведения работ на высоте должна быть ограждена сигнальным ограждением (сигнальная лента, канат и т.д.), прикрепленным к стойкам или устойчивым конструкциям здания (сооружения), с навешанными знаками безопасности, плакатами.

3. Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза.

4. Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть осуществлено в соответствии с технологическими картами, ППР.

5. При приеме или отправлении груза с лестничных и других площадок работы организуются так и площадки оборудуются таким образом, чтобы исключалась необходимость работникам наклоняться наружу за ограждения площадок.

6. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них.

7. На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности.

8. Хранение и транспортирование материалов производится на основании инструкции завода-изготовителя материалов.

9. Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок. Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.

10. После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не допускается. Громоздкие приспособления должны быть закреплены.

Требования по охране труда к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте

1. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).

2. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны.

3. В зоне перемещения грузов все проемы должны быть закрыты или ограждены и должны быть вывешены предупреждающие знаки безопасности.

4. Опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки без предварительной проверки прочности несущих конструкций не допускается.

5. Строповка поднимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъема, не допускается.

6. Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством.

7. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации

1. В случае применения при работах на высоте подъемных сооружений, механизмов и устройств, в том числе лебедок, полиспастов, блоков, талей, грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары, строительных подъемников (вышек), фасадных подъемников и других должны соблюдаться требования правил безопасности на которых используются подъемные сооружения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", соответствующих производственных инструкций и инструкций по охране труда, действующих в Обществе.

2. Рабочие места подъемных сооружений, расположенные выше 5 м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты.

3. Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышки) и фасадных подъемников в соответствии с осмотром рабочего места осуществляется с использованием удерживающих систем или страховочных систем.

4. Подъемники, предназначенные для подъема работников, оборудуются клетью, которая должна быть устроена таким образом, чтобы предотвращалось падение людей или попадание их между клетью и неподвижной конструкцией подъемника при закрытой двери клети, а также травмирование противовесами или падающими сверху предметами.

5. Ворота в ограждении шахты подъемника оснащаются устройством, обеспечивающим их открытие только при нахождении клети на площадке погрузки (выгрузки) груза, посадки (выхода) работников и блокирующим движение клети с площадки при открытых воротах.

6. На платформе грузового подъемника на видном месте и на механизме подъема должна быть нанесена четко различимая надпись с информацией о грузоподъемности в килограммах, на подходе к подъемнику и на платформе подъемника - надпись, запрещающая использовать подъемник для подъема людей.

7. На платформе или клети подъемника, предназначенного или разрешенного для подъема людей, на видном месте должно быть указано максимальное количество человек, поднимаемых одновременно.

Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов

1. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

2. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

3. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.

4. Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

5. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

6. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

7. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

8. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

9. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

10. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

11. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

12. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

13. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.

14. Проводите испытания минимум раз в 6 месяцев для деревянных изделий и раз в год для металлических стремянок и лестниц. Нанесите штамп с указанием номера, даты проверки и принадлежности к подразделению

Приложение N 1

НАРЯД-ДОПУСК N _____

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ________________________________________________

Подразделение: ______________________________________________

Выдан "___" ______________ 20__ года

Действителен до "___" ______________ 20__ года

Ответственному руководителю работ: __________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю (производителю) работ: ______________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение работ: __________________________________________

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ: __________________________________________

Содержание работ: _______________________________________________

Условия проведения работ: _________________________________________

Опасные и вредные производственные _________________________________________

факторы, которые действуют или могут __________________________________________

возникнуть в местах выполнения работ: _________________________________________

Начало работ: ___ час ___ мин. "___" ______________ 20__ года

Окончание работ: ___ час ___ мин. "___" ______________ 20__ года

| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: ____________________________________________

инструменты: ___________________________________________

приспособления _________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель (производитель) |
| --- | --- | --- |

| Наряд выдал: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| Наряд продлил: |  |  |  |
|  | (дата) |  | (время) |
| Подпись: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ

(исполнитель (производитель) работ) ______________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель (производитель) работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

| Инструктаж провел: |  |  |  |  |  | Инструктаж прошел: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдавшее |  |  |  |  |  | Ответственный руководитель |  |  |  |  |
| наряд: |  |  |  |  |  | работ: |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
| Ответственный руководитель |  |  |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  |
| (производитель) работ: |  |  |  |  |  | исполнитель: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
| Члены бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск выдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (лицо, уполномоченное приказом руководителя организации) |  |  |  |  |  |  |  |

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

| Разрешаю приступить к выполнению работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата, подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
| Наряд-допуск продлен до: |  |  |  |
|  | (дата, подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены.

Наряд-допуск закрыт.

| Ответственный руководитель работ: |  | Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата, подпись) |  | (дата, подпись) |

Приложение N 2

_______________________________________________________________________

(наименование организации, структурное подразделение)

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Начат "___" ______________ 20__ года

Окончен "___" ______________ 20__ года

| Номер наряда-допуска | Место и наименование работы | Производитель работы (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте) | Члены бригады (фамилия, инициалы, уровень компетент- ности по безопасности работ на высоте) | Работник, выдающий наряд-допуск (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте) | К работе приступили (дата, время) | Работа закончена (дата, время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечания

1. При работах по наряду-допуску в журнале учета работ по наряду-допуску (далее - журнал) оформляется только первичный допуск к работам и указываются номер наряда-допуска, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы (графы 1, 2, 6 и 7).

2. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

Приложение N 3

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ

1. Наименование подразделения: __________________________________________________

Вид работ: ____________________________________________________________________

Рабочее место (место проведения работ): _________________________________________

Средства доступа для проведения работ на высоте: ___________________________________

Средства оповещения работающих: ___________________________________________

Перечень вредных и опасных факторов: _______________________________________

Средства по защите работников от вредных и опасных факторов: _____________________

2. В план производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) определяются и указываются:

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;

б) временные ограждающие устройства;

в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса;

г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);

д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них;

е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте;

з) пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ;

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

к) требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения;

л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

3. В ППР на высоте отражаются требования по:

а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

в) безопасному размещению машин и механизмов;

г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

4. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР на высоте указываются:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д) способы окончательного закрепления конструкций;

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж) способы удаления отходов и мусора;

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.

5. В ППР на высоте с применением машин (механизмов) предусматриваются:

а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов);

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов;

в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины;

г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь);

д) особые условия установки машины в опасной зоне.

6. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППР на высоте включаются:

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводнораспределительных систем и приборов;

б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров;

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

7. В ППР на высоте предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.

Разработчик __________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель структурного подразделения __________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте

______________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Специалист по охране труда

__________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Приложение N 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Наименование подразделения: _______________________________________________

Вид работ: _________________________________________________________________

Исполнители работ: _________________________________________________________

Рабочее место (место проведения работ): _______________________________________

Средства доступа для проведения работ на высоте: ______________________________

Состав страховочной системы работающего: ____________________________________

Средства оповещения работающих: ____________________________________________

Перечень вредных и опасных факторов: ________________________________________

Средства по защите работников от вредных и опасных факторов: _____________________

Описание операций при выполнении работ

| N п/п | Схема технологического процесса | Описание операции | Оборудование, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подготовительные работы. О выдаче и получении СИЗ от падения с высоты. Общая схема организации рабочей зоны с указанием конструкций, проходов, проездов, размещения машин, механизмов, лесов, подмостей, опасных зон и т.д. Данные об условиях производства работ: под открытым небом, под навесом, в теплом помещении. Осмотр места производства работ. Целевой инструктаж: ознакомление работников с местом производства работ, содержанием работ, методами безопасного выполнения, способами страховки. | Наименование технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, тип, марка, количество |
| 2 |  | Основные работы. Указания по организации рабочих мест. Мероприятия по обеспечению устойчивости конструкции. Указания по организации рабочих мест, включающих схемы размещения исполнителей. Поэтапное описание технологического процесса. |  |
| 3 |  | План мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ в случае падения с высоты и зависания на системе спасения (страховочной системе) работающего. |  |
| 4 |  | Мероприятия по окончании работ. Раздел содержит в том числе требования по сдаче и хранению СИЗ от падения с высоты. |  |

Примечания:

1. Технологическая карта в обязательном порядке согласуется с руководителем (специалистом) службы охраны труда.

2. Технологическая карта подлежит пересмотру досрочно при изменении технологического процесса, замене оборудования, приспособлений или иных условий производства работ.

Разработчик __________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделении

__________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте ______________________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

_________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Приложение N 4

План мероприятий по эвакуации и спасению работников

В плане мероприятий по эвакуации и спасению работников должны быть внесены:

1. Порядок принятия решения об остановке и невозобновлении работ.

2. Методы и способы экстренной связи с ответственным руководителем работ и экстренными службами.

3. Безопасное место и пути эвакуации к нему работников, при принятии решения о незамедлительном покидании ими их рабочих мест.

4. Системы для обеспечения спасения или эвакуации пострадавшего при выполнении работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств для спасения и эвакуации, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты при выполнении операций по спасению и эвакуации и потребность в них.

5. Места и способы крепления систем спасения и эвакуации.

6. Пути и средства подъема и (или) спуска работников к пострадавшему.

7. Методы безопасного спуска или подъема пострадавшего в безопасную зону.

8. Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта).

Разработчик ______________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения_____________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте ______________________________________________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда_____________________________________________

(должность) (Личная подпись, дата) (Расшифровка подписи)