Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте при эксплуатационно-техническом обслуживании объектов связи

Настоящая программа предназначена для обучения требованиям охраны труда при эксплуатационно-техническом обслуживании объектов связи на высоте, в условиях возможности падения с высоты работника и падения на работника грузов, инструментов, оборудования, элементов конструкций, в условиях возможного поражения электротоком, повышенного электромагнитного излучения, шума и повышенной (пониженной) температуры воздуха рабочей среды.

1. Общие положения.

1.1. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатационно-техническом обслуживании объектов связи на высоте (повышенный уровень электромагнитного излучения, возможность поражения электротоком, падения с высоты работника, падения с высоты предметов, повышенный уровень шума, повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей среды и другие опасности, связанные с рабочей средой).

Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств, и их характеристики (фактор падения 0, 1 и 2).

1.2. Виды работ на высоте. Риски, связанные с падением работника с высоты, в том числе при работе на высоте более 1.8 м на огражденных и неогражденных площадках: при подъеме или спуске по вертикальной лестнице с высотой 5 м и выше или с углом наклона к горизонтальной поверхности более 75°; при работе над машинами, механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами, с применением и без применения инвентарных лесов, подмостей, систем канатного доступа.

1.3. Порядок установления зон повышенной опасности. Определение границы зоны повышенной опасности. Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости от высоты падения груза. Определение зоны повышенной опасности вокруг мачт и башен при их эксплуатации и ремонте. Определение зоны повышенной опасности при проведении огневых работ на высоте.

1.4. Обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте при работе при эксплуатационно-техническом обслуживании объектов связи на высоте, случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; порядок расследования несчастных случаев и аварий на объектах связи. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

2. Обеспечение безопасности работ на высоте

2.1. Обязанности и ответственность работодателя за обеспечение безопасности работников на высоте. Организационные мероприятия, включающие в себя назначение должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе лиц. ответственных за выдачу наряда-допуска, составление плана проведения работ на высоте, плана мероприятий при аварийной, чрезвычайной ситуации и при проведении спасательных работ, ответственного руководителя за проведение работ на высоте, ответственного исполнителя работ, а также работников, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Документация по охране труда при эксплуатационно-техническом обслуживании объектов связи на высоте. Назначение и содержание документов, регламентирующих порядок исполнения работ:

• ППР на высоте, выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами (далее – нестационарные рабочие места);

• технологические карты на производство работ для стационарных мест;

• план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной, чрезвычайной ситуации и при проведении спасательных работ;

• требования по применению регламентированных средств коллективной и индивидуальной защиты (их выбор, правильное использование, хранение, обслуживание, проверка целостности и исправности, выбраковка;

• наряд-допуск на проведение работ на высоте;

• инструкции по охране труда.

3. Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр СИЗ до и после использования

Системы обеспечения безопасности работ на высоте: назначение и виды. Требования Правил к системам обеспечения безопасности работ на высоте.

Сроки использования СИЗ. Порядок обеспечения работников средствами защиты. Осмотр СИЗ до и после использования. Осмотр анкерных устройств. Осмотр привязей. Осмотр соединителей. Осмотр амортизаторов. Осмотр стропов и канатов. Осмотр средств защиты от падения втягивающего типа. Осмотр устройств, перемещаемых по вертикальным гибким и жестким анкерным линиям. Осмотр горизонтальных анкерных линий. Осмотр треног. Осмотр лазов.

4. Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на высоте

4.1. Перемещение по конструкциям. Жесткие и гибкие анкерные линии

Обеспечение безопасности работников при перемещении (подъеме или спуске) по конструкциям на высоте и высотным объектам.

Использование жестких и гибких анкерных линий для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое. Требования безопасности при перемещении работника с использованием анкерных линий.

Детали крепления каната, а также конструктивные элементы зданий или другие устройства, к которым крепят канат.

Инструкции по эксплуатации канатов. Маркировка каната анкерной линии.

4.2. Работа с применением средств подмащивания

Работы, выполняемые на лесах, подмостях, в люльках. Обеспечение безопасности указанных работ.

Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышек) и фасадных подъемников с использованием удерживающих систем или страховочных систем.

Конструкция приставных лестниц и стремянок. Способы защиты от сдвига и опрокидывания их при работе. Приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода. Применение страховочной системы при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м.

Требования охраны труда к применению лестниц, площадок, трапов: назначение, срок службы, обслуживание и периодические проверки.

4.3. Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации

Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте.

Требования инструкций по охране труда к применению оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации.

Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, блоки, тали).

Требования безопасности в зоне перемещения грузов. Ограждения и плакаты «Опасная зона», «Проход закрыт».

4.4. Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на крышах зданий

Требования охраны труда при монтаже конструкций, подъеме конструкций, демонтаже конструкций на высоте.

5. Практическое обучение

Зоны повышенной опасности при работе на высоте.

Использование инвентарных лесов, подмостей.

Использование средств коллективной и индивидуальной защиты (подбор СИЗ для конкретного вида работ, использование жестких и гибких анкерных линий для перемещения на высоте, способы присоединения СИЗ работника к системам безопасности на высоте).

Использование лестниц, стремянок, трапов.

Применение оборудования, приборов, механизмов.

Средства малой механизации (механизмы и устройства, лебедки, полиспасты, блоки, тали).

Подъем и перемещение грузов с использованием полиспастов.

Монтаж конструкций на высоте.

Работы на крышах с применением систем безопасности.