Технологическая карта валки деревьев по частям

1. Область применения

1.1. Технологическая карта валки деревьев по частям служит руководством по ручной валке деревьев при вырубке просек для линий электропередачи.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Подготовка рабочего места.

1.2.2. Спиливание дерева.

1.2.3. Сталкивание дерева.

2. Организация и технология процесса

2.1. До начала валки деревьев по частям должны быть выполнены подготовительные работы.

2.2. Валка деревьев производится бензомоторной пилой.

Арборист должен быть обеспечен следующим снаряжением:

- защитная каска;

- страховочная привязь;

- гаффы;

- охватка;

- карабины — 4 штуки;

- веревка —100 м;

- спусковое устройство;

- пилящий инструмент.

2.3. Технологическая последовательность валки леса:

2.3.1. Уточнить направление валки отдельных деревьев с учетом общего направления валки, величины и направления наклона ствола, формы кроны, направления и силы ветра.

2.3.2. Произвести подготовку рабочего места:

2.3.2.1. Оценка дерева перед вырубкой.

Порядок проведения вырубки деревьев предполагает осмотр дерева перед выполнением работ и определение его естественного наклона, распределение веса веток и наиболее вероятное направление падения частей дерева.

2.3.2.2. Осмотр дерева перед вырубкой.

Осмотр основания дерева перед началом вырубки. Необходимо убедиться, что дерево устойчиво, осмотреть его на предмет наличия признаков нестабильности. Также проверить, нет ли гнилей в области корней дерева и не выходят ли они на поверхность.

2.3.2.3. Определение способа падения дерева.

Вес веток и листвы кроны дерева определяет направление его падения. Очерчивая коридор для укладки частей дерева в сторону естественного наклона необходимо убедится, что оно не зависнет в ветвях рядом растущих деревьев.

2.3.3. Вырубка дерева:

2.3.3.1. Убрать ветки а также предметы, мешающие арбористу, вокруг спиливаемого дерева. Следует расчистить пространство, так называемый коридор, в направлении под углом 45° от направления, противоположного направлению падения дерева.

2.3.3.2. Порядок валки дерева подразумевает подпиливание ствола:

- ствол выпиливается с желаемой стороны падения дерева, поэтому важно убедиться, что выпиливание выполняется со стороны естественного наклона дерева;

- необходимо выполнить горизонтальный срез дерева;

- затем следует выполнить второй надрез под углом 45–60° к стволу дерева, его следует закончить в точке соприкосновения с первым, горизонтальным надрезом;

- далее необходимо выполнить небольшой надрез коры под местом первого, горизонтального подпила по всей окружности дерева с целью предотвращения обрыва коры вниз по стволу в момент, когда часть дерева будет падать;

- со стороны, противоположной падению дерева, необходимо выполнить подпил, или надрез, немного выше первого горизонтального надреза. Этот надрез должен практически соединиться с выпиленным под углом клином с противоположной стороны. Часть дерева должна начать валиться в направлении естественного наклона, соответственно, в направлении выпиленного клина;

- когда часть дерева отошла от ствола, необходимо осуществить ее спуск вниз по веревке либо произвести сталкивание дерева вниз.

| Характеристика дерева | Глубина |
| --- | --- |
| Прямостоящее дерево при отсутствии ветра | 1/4 |
| Наклон в сторону валки и при попутном ветре | 1/3 |
| Обратный валке наклон или при встречном ветре | 1/5 |

Форма подпила зависит от диаметра дерева:

- до 18 см — подпил дерева выполнять одним резом;

- от 18 до 50 см — треугольным резом;

- более 50 см — резом прямоугольной формы.

Деревья диаметром меньше 20 см валить, упираясь в ствол рукой; более 20 см — сталкивать гидроклином.

2.3.4. Высота пня должна быть 1/3 диаметра среза, но не выше 10 см от шейки корня, а на пикетах ВЛ — заподлицо с землей.

2.4. При валке деревьев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. Особое внимание необходимо обратить на следующее:

2.4.1. Во время валки деревьев на территории опасной зоны (в радиусе 60 м) производить другие работы запрещено. Опасную зону обозначить предупредительными знаками.

2.4.2. Заправку бензомоторной пилы горюче-смазочными материалами производить только при неработающем двигателе.

2.4.3. Переходы от дерева к дереву с бензомоторной пилой осуществлять при работе двигателя на малых оборотах.

2.4.4. Недопиленные или зависшие в процессе валки деревья во время перерыва или по окончании работы оставлять запрещается.

2.5. Валку леса производит звено рабочих в составе:

| Профессия рабочих | Разряд | Число рабочих |
| --- | --- | --- |
| Арборист | 6 | 1 |
| Помощник (сигнальщик) арбориста | 4 | 1 |

2.6. Потребность в эксплуатационных материалах:

- бензин;

- масло автомобильное;

- смазка.