Технологическая карта для водителя бензовоза, который поднимается на бочку (автоцистерну) для открытия и закрытия наливных люков (крышек)

Данная технологическая карта предназначена для водителя бензовоза, который поднимается на бочку (автоцистерну) для открытия и закрытия наливных люков (крышек). Все мероприятия, указанные в настоящей технологической карте, подлежат обязательному исполнению. Настоящая технологическая карта разработана в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, и Правилами по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденными приказом Минтруда от 16.12.2020 № 915н.

Общие требования

Работы на автоцистернах и автомобилях связаны с риском падения с высоты. Для открытия и закрытия наливных люков (крышек) работники поднимаются на автомобили. При этом автоцистерны не оборудованы ограждением, либо высота ограждений недостаточна.

Автоцистерны и автоприцепы для перевозки жидких грузов имеют высоту от 3,5 до 4 метров. В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте любая работа на автоцистерне является работой на высоте, так как выполняется на высоте более 1,8 метра и требует организации системы обеспечения безопасности. При этом такую работу необходимо относить к работам на малой высоте, а следовательно, учитывать фактор малого запаса высоты и возможность падения работника на землю при неправильной организации системы обеспечения безопасности.

Вид работ — спуск и подъем на автоцистерну для открытия и закрытия наливных люков (крышек).

Система обеспечения безопасности — страховочная система, система спасения и эвакуации.

Риски — малый запас высоты, падение с высоты, удары при падении о выступающие предметы, пожаро- и взрывоопасность при перевозке нефтепродуктов и горючих материалов.

Организация и технология производства работ

Организация работ

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте (приказ от 16.11.2020 № 782н) необходимо:

По возможности исключить работу на высоте.

Применить защитные ограждения высотой 1,1 м и более, обеспечивающие безопасность работника от падения.

Применить инвентарные леса, подмости, леса, люльки и т. д.

Использовать средства коллективной защиты.

Использовать средства индивидуальной защиты.

Технология производства работ при применении приставных лестниц, стремянок

Комплектация страховочной системы для работы на автоцистерне:

Привязь страховочная. Должна быть снабжена элементом крепления на спине. В зависимости от дополнительных рисков привязь может быть изготовлена в искробезопасном исполнении или иметь встроенный сигнальный жилет.

Соединительная подсистема. Должна состоять из СИЗ втягивающего типа. Использование стропов, гибких анкерных линий и т. д. не обеспечивает достаточной безопасности.

Анкерное устройство. Для организации страховочной системы на автоцистерне допускается использовать несколько типов анкерных устройств.

Анкерные устройства для страховочной системы при работе на автоцистерне.

Малая высота автоцистерны исключает возможность установки анкерного устройства непосредственно на автоцистерну.

Анкерное устройство необходимо расположить выше работника, снизив потенциальную глубину падения.

В случае если работы выполняются в помещении или над местом выполнения работ есть подходящая опора, анкерное устройство в виде анкерного стропа может быть установлено непосредственно на опору.

Фал СИЗ втягивающего типа не должен отклоняться от вертикали более чем на 35–40 градусов (в зависимости от производителя блокирующего устройства). Это связано с большим маятником при падении и риском дополнительных травм работника по причине ударов о конструкцию.

Страховочные системы с использованием горизонтальных гибких анкерных линий.

Устанавливаются вдоль автоцистерны и обеспечивают безопасность при передвижении работника вдоль цистерны.

Гибкие анкерные линии из стального каната могут быть установлены как на существующие структурные элементы зданий, так и на дополнительно установленные опоры, консоли и т. д. При выборе места установки гибкой анкерной линии следует помнить, что в состав таких линий входит амортизатор, а трос анкерной линии также провисает под воздействием нагрузки при остановке падения.

Страховочные системы с использованием горизонтальных жестких анкерных линий.

Это наиболее рациональное решение для организации страховочных систем над автоцистернами. Жесткие анкерные линии изготавливаются из стального или алюминиевого профиля и не имеют провиса. Таким образом обеспечивается минимальная глубина падения. Учитывая, что СИЗ втягивающего типа обеспечивают тормозной путь в 0,5 метра.

Страховочные системы с использованием опорных конструкций.

В случае если работа выполняется на открытой местности или есть другие факторы, затрудняющие использование существующих опор, зданий и сооружений, для установки анкерных линий применяются дополнительные опоры. Передвижные или стационарные опоры сконструированы для установки анкерных линий или отдельных анкерных устройств и выдерживают достаточную нагрузку для безопасной остановки падения пользователя.

Стационарные опоры устанавливаются на фундамент.

На Г-образные или Т-образные опоры устанавливаются жесткие или гибкие анкерные линии.

Противовесные опорные конструкции и опоры.

Страховочная привязь с передним и спинным элементами крепления для останова падения

1 — наплечная лямка; 2 — передний элемент крепления; 3 — набедренная лямка (основная лямка); 4 — элемент регулирования; 5 — спинной элемент крепления; 6 — пряжка; а — маркировка; b — маркировка заглавной буквой «А» на каждом элементе крепления для останова падения.

Страховочная привязь