Технологическая карта для производства работ с приставных лестниц и лестниц-стремянок (работы на высоте)

Данная технологическая карта предназначена для работ на высоте с применением приставных лестниц, стремянок, требующих подъема на высоту более 1,8 м. Все мероприятия, указанные в настоящей технологической карте, подлежат обязательному исполнению. Настоящая технологическая карта разработана в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н.

Область применения

Работы с применением приставных лестниц, стремянок, то есть при нахождении работника на рабочей площадке (стремянки, ступени лестницы и т. п.) на высоте 1,8 метра.

Должностному лицу, выдающему наряд-допуск, необходимо обратить внимание на то, что требования охраны труда к данному виду работ, изложенные в настоящей технологической карте, не являются исчерпывающими и регламентируют требования охраны труда только в части предупреждения производственного травматизма, связанного с падениями работников с высоты. При наличии на рабочем месте других вредных и опасных производственных факторов (поражение электрическим током, движущиеся механизмы и т. п.) необходимо руководствоваться нормативными требованиями, изложенными в соответствующих нормативных актах по охране труда, для определения в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности работ в полном объеме.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н.

Порядок выполнения работ, установленный настоящей технологической картой, изучается в системе обучения и проверки знаний требований охраны труда при проведении первичного инструктажа по охране труда и прохождении стажировки по отработке безопасных методов труда при выполнении работ на высоте.

Организация и технология производства работ

Организация работ

К работам с применением приставных лестниц, стремянок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и имеющие квалификационную группу по электробезопасности.

Работы с применением приставных лестниц, стремянок выполняются по наряду-допуску на производство работ на высоте.

Перед началом работ и выдачей наряда-допуска необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в технологической карте, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

Технология производства работ при применении приставных лестниц, стремянок

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, необходимо обеспечить их ограждение.

При невозможности установки заграждений для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. При использовании приставных лестниц или стремянок работы должны проводиться в составе бригады численностью не менее двух работников.

Для переноски и хранения инструмента и мелких деталей лица, работающие на высоте, должны иметь сумки.

Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.

Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.

При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:

а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания.

При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).

На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят:

а) деревянных — 1 раз в 6 месяцев;

б) металлических — 1 раз в 12 месяцев.

Лестницы должны храниться в сухих помещениях в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему и стропы с амортизаторами, прикрепляемые к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;

б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.