Титульный лист

___________

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
____________________
____________________

«__» ______ 202_ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № _

на ___________________________

Разработал:

________________________

«__» ______ 202_ г.

Согласовал:

____________________________

«__» ______ 202_ г.

Следующая страница

Оглавление

| 1. | Область применения, подготовительные работы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организация работ по монтажу реечного потолка |  |
| 3. | Контроль качества производства работ |  |
| 4. | Технические требования |  |
| 5. | Требования охраны труда, экологической и пожарной безопасности |  |
|  | Лист ознакомления с ТК |  |

Следующая страница

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на устройство реечных потолков.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.1 До начала монтажа подвесного потолка должны быть закончены отделочные работы, связанные с мокрыми процессами (штукатурные, устройство цементных стяжек и др.) с составлением, при необходимости, актов на скрытые работы.

1.2 Перед монтажом подвесного потолка выполняются следующие работы:

- ремонт железобетонных плит перекрытия (при необходимости);

- нанесение на металлические балки огнезащитной штукатурки;

- покрытие суриком за два раза всех металлических неоцинкованных деталей;

- разметка помещения и вынесение отметок подвесного потолка;

- закрепление осей помещения и линий подвесок каркаса подвесного потолка;

- разметка мест установки светильников и др.;

- сортировка плит подвесного потолка;

- верление и прирезка отверстий в плитах подвесного потолка.

1.3 Помещения перед монтажом подвесного потолка очищаются от строительного мусора. При размещении под перекрытием систем отопления, водопровода и канализации трубопроводы до монтажа подвесного потолка должны быть спрессованы.

1.4 Перед монтажом плит подвесного потолка температурные и влажностные условия в помещении должны соответствовать эксплуатационным. В зимний период помещения, где ведется монтаж подвесных потолков, должны обязательно отапливаться. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С, а относительная влажность не выше 70 %.

1.5 Железобетонные конструкции перекрытий и элементы каркасов, которые просматриваются через вентиляционные потолочные решетки и другие отверстия в подвесных потолках, заранее окрашиваются в цвета, согласованные с авторским надзором.

1.6 Готовность помещений к монтажу конструкций подвесного потолка определяется комиссией, назначенной руководством управления, с составлением акта готовности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА

2.1.Схема расположения элементов реечного потолка.

2.2. Необходимая комплектация для установки реечных подвесных потолков состоит всего из нескольких наименований:

- основная панель (рейка);

- траверс (шина,стрингер) – служит для закрепления рейки

- угловой профиль (пристенный уголок) – расположен по периметру помещения

- регулируемый подвес (европодвес) – служит для закрепления траверсы к основному потолку.

2.3. Порядок монтажа.

Начинают монтаж реечного потолка с разметки. Через каждые 30-50 сантиметров выполнить в стене отверстия перфоратором и при помощи дюбелей и саморезов по дереву смонтировать торцевые профиля.

2.4. Установить несущую шину. Как правило, их предоставляют с большей длиной, поэтому отсекаем лишнее ножницами по металлу таким образом, что бы они начинались с целого крепежа для панелей. Примеряем элементы к торцевым профилям и аккуратно делаем надрезы в верхних кромках последних таким образом, что бы несущие шины можно было заправить в прорези. Следует помнить, что шины должны быть удалены от краев стен на расстоянии 25-30 сантиметров, в противном случае монтаж панелей будет затруднен. Осталось зафиксировать шины к потолку при помощи подвесов. Шины не должны лежать на торцевых профилях, а быть слегка в подвешенном состоянии, т.к. они выполняют несущую функцию.

2.5. Вырезать и закрепить панели на уже готовой конструкции. Монтаж: завести край первого элемента в паз торцевого профиля и обратным движением в паз противоположного на 0,5-1 сантиметр и защелкнуть в крепление несущей шины. Затем второй, и вставить между ними промежуточный профиль. Далее по той же схеме.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве облицовки; | Визуальный |  |
|  | - выноску на стены и колонны проектных отметок монтируемого чистого потолка; | Измерительный |  |
|  | - сортировку (форму и размеры плит) и обрезку плит; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - подготовку деталей рабочего каркаса; | Визуальный |  |
|  | - установку и закрепление элементов каркаса; | То же |  |
| Установка плит | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - плотность примыкания плит друг к другу, ширину швов; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - надежность крепления плит к элементам каркаса; | Визуальный |  |
|  | - ровность поверхности подвесного потолка; | Визуальный, измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности |  |
|  | - однородность рисунка подвесного потолка; | Визуальный |  |
|  | - соблюдение требований проекта и качество примыкания плит к элементам вентиляционных решеток, светильникам (отсутствие сколов, щелей в местах примыкания). | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - надежность крепления плит к каркасу; | Технический осмотр |  |
|  | - ровность поверхности подвесного потолка по всей площади; | Измерительный, визуальный, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности |  |
|  | - однородность рисунка поверхности потолка; | Визуальный |  |
|  | - качество выполнения примыкания плит к вентиляционным решеткам, светильникам; | То же |  |
|  | - прямолинейность и ширину швов, величину уступов. | Визуальный, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень гибкий водяной, рейка двухметровая, шнур разметочный. |  |  |  |
| Операционный контроль осуществляют: ответственный исполнитель работ. |  |  |  |
| Приемочный контроль осуществляют: ОТК |  |  |  |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Допускаемые отклонения:

- величины уступов между плитами и панелями, а также рейками подвесных потолков – 2 мм;

- плоскости всего поля отделки по диагонали и горизонтали (от проектной):

- на 1 м длины – 1,5 мм;

- на всю поверхность – не более 7 мм.

Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).

Швы должны быть равномерными и строго прямолинейными.

Плоскость облицованной поверхности должна быть ровной, без провесов в стыках.

Не допускаются трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна на поверхности облицовки.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж подвесных потолков следует выполнять с соблюдением требований охраны труда, в соответствии с правилами по охране труда в строительстве.

5.2 Монтаж подвесных потолков приходится выполнять в помещениях внутри зданий в ограниченном пространстве - в стесненных условиях как по высоте, так и по габаритным размерам помещений в плане. Это требует особого внимания всех участников строительных работ.

5.3 Работы по монтажу подвесных потолков необходимо выполнять по наряду-допуску, под руководством ответственного исполнителя работ. На него возлагается ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, экологической и пожарной безопасности.

5.4 Персонал должен быть обучен безопасным приемам выполнения работ, и иметь удостоверения по охране труда. Состав бригады – 3 человека на 100 кв.метров. Особые требования: наличие не ниже II группы по электробезопасности. Работа проводится на высоте с применением средств подмащивания. Персонал должен иметь удостоверение по форме в приложении 1 к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

5.5 При подготовке и производстве работ по монтажу подвесных потолков необходимо выполнять требования электробезопасности в соответствии со ПУЭ.

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

5.6 Монтаж подвесных потолков осуществляется с лесов, подмостей, вышек. Средства подмащивания должны соответствовать требованиям правил по охране труда при работе на высоте.

5.7 Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки ответственным исполнителем работ. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок. Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.

Подъем рабочих на подмости допускается только по приставным лестницам.

5.8 Монтажные работы выполняют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным, использовать инструмент нужно только по назначению.

5.9 При устройстве подвесных потолков должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха, не следует накапливать много строительных отходов и мусора. Их не допускается сбрасывать при уборке с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

Следующая страница

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТК № _

| № | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |