Инструкция по содержанию и применению защитных очков

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями статьи 221 Трудового кодекса, пункта 24 Межотраслевого стандарта выдачи СИЗ, утвержденного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами", Инструкцией по применению и испытанию защитных средств, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго от 30.06.2003 № 261, а также в соответствии с руководством по эксплуатации очков защитных.

1. Назначение и конструкция

1.1. Защитные очки являются средством индивидуальной защиты глаз от опасных и вредных производственных факторов:

– слепящей яркости электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения;

– механического воздействия грубодисперсных аэрозолей, летящих твердых частиц, а также от брызг строительных растворов, абразивов и производственной пыли;

– брызг кислот, щелочей, электролита, расплавленной мастики и расплавленного металла.

1.2. В организациях должны использоваться только очки, изготовленные в соответствии с
требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств
индивидуальной защиты» и имеющие сертификат соответствия.

1.3. Очки защитные герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных газов,
паров, дыма, брызг разъедающих жидкостей должны полностью изолировать подочковое
пространство от окружающей среды и комплектоваться незапотевающей пленкой.

1.4. Изготовитель должен предоставлять с каждым СИЗ глаз, сменным очковым стеклом и сменной оправой информацию, которой должен руководствоваться пользователь СИЗ:

а) наименование и адрес изготовителя;

б) обозначение настоящего стандарта;

в) обозначение модели СИЗ глаз;

г) инструкции по хранению, использованию и уходу;

д) специальные инструкции для чистки и дезинфекции;

е) подробную область применения, способы защиты и рабочие характеристики;

ж) описание принадлежностей и запасных частей. Инструкции по сборке следует
прикладывать к СИЗ глаз и/или запасным частям и принадлежностям;

з) окончание срока годности (или долговечности, при необходимости) для укомплектованных СИЗ глаз и/или его компонентов;

и) тип упаковки для транспортирования, указание манипуляционных знаков (при
необходимости);

к) важность маркировки на оправе или очковом стекле;

л) предупреждение о том, что оптический класс очковых стекол 3 не предназначен для
долгосрочного применения, по необходимости;

м) предупреждение о соответствии маркировки;

н) предупреждение о том, что материалы, контактирующие с кожей человека, могут вызывать аллергическую реакцию при индивидуальной чувствительности;

о) предупреждение о том, что очковые стекла с царапинами и повреждениями подлежат
замене;

п) предупреждение о том, что очки защитные от высокоскоростных частиц, одетые поверх
стандартных корригирующих очков, могут передать удар, вызвав опасность для человека;

р) примечание о том, что в случае необходимости защиты от высокоскоростных частиц при
экстремальных температурах выбранные защитные очки должны иметь маркировку с буквой T, следующей сразу же после буквы, обозначающей удар, например FT, BT или AT. Если за буквой, обозначающей удар, не следует буква T, то эти защитные очки предназначены только для защиты от частиц, движущихся с большой скоростью при комнатной температуре.

1.5. Очки и щитки защитные предназначены для защиты глаз и лица от слепящего света электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и расплавленного металла.

1.6. В электроустановках должны использоваться очки и щитки, отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов.

Рекомендуется применять очки закрытого типа с непрямой вентиляцией и светофильтрами и щитки наголовные со светофильтрующим, ударостойким, химически стойким и сетчатым корпусом, а также наголовные, ручные и универсальные для сварщиков.

1.7. Очки герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных газов, паров, дыма, брызг агрессивных жидкостей должны полностью изолировать подочковое пространство от окружающей среды и комплектоваться незапотевающей пленкой.

1.8. Конструкция щитков должна обеспечивать как надежную фиксацию стекол в стеклодержателе, так и возможность их замены без применения специального инструмента.

1.9. Корпуса щитков для сварщиков должны быть непрозрачными и выполнены из нетокопроводящего материала, стойкого к искрам и брызгам расплавленного металла.

На корпусе крепится стеклодержатель со светофильтрами.

2. Правила пользования очками

2.1. Перед применением защитные очки должны осматриваться на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

2.2. Во избежание запотевания стекол при использовании очков для продолжительной работы внутреннюю поверхность стекол следует смазывать ПА-смазкой.

2.3. При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать и вытирать мягкой тканью.

2.4. Не допускается хранить СИЗ глаз в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию металлических, порчу резиновых или пластмассовых конструктивных элементов СИЗ глаз.

2.5. Применение типов СИЗ глаз в зависимости от функции СИЗ глаз в обеспечении защиты
показано в таблице А.1 в ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002). Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз.

Таблица А.1

Применение типов СИЗ глаз в зависимости от функции СИЗ глаз

в обеспечении защиты

| Функция СИЗ глаз в обеспечении защиты |  | Символ | Номер пункта настоящего стандарта | Тип СИЗ глаз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открыт ые очки |  |  | закрыт ые очки | лицевы е очки |
| Основное применение |  | Без символа |  | + | + | + |
| Повышенная прочность |  | S | 5.2.6 | + | + | + |
| Оптическое излучение |  | b | 5.3.1 | + | + | + |
| Высокоскоростные частицы | Низкоэнергетический удар | F | 5.3.2 | + | + | + |
|  | Среднеэнергетический удар | B | 5.3.2 | 0 | + | + |
|  | Высокоэнергетический удар | A | 5.3.2 | 0 | 0 | + |
| Капли жидкости |  | 3 | 5.3.4.1 | 0 | + | 0 |
| Брызги жидкости |  | 3 | 5.3.4.2 | 0 | 0 | + |
| Грубодисперсные аэрозоли |  | 4 | 5.3.5 | 0 | + | 0 |
| Газ и мелкодисперсные аэрозоли |  | 5 | 5.3.6 | 0 | + | 0 |
| Излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов |  | 8 | 5.3.7 | 0 | 0 | + |
| Расплавленный металл и горячие частицы |  | 9 | 5.3.3 | 0 | + | + |
| Высокоскоростные частицы при экстремальных температурах |  | T | 5.4.4 | g | g | g |
| Примечание. Знак «+» означает, что применение разрешено, «0» – применение запрещено; «g» – символ T используется вместе с одним из символов F, B или A для того, чтобы показать, что данные СИЗ глаз и лица соответствуют требованиям для высокоскоростных частиц при экстремальных температурах. |  |  |  |  |  |  |