Чек-лист установления класса защиты (типа изделий) для средств защиты рук от вибрации № __

| Наименование должности (профессии) | _________________ |
| --- | --- |

| Наименование структурного подразделения |  |
| --- | --- |

| Дата установления класса защиты (типа изделия) | _____________ |
| --- | --- |

| Тип и наименование СИЗ, для которых определяют класс защиты (тип изделия) | Перчатки для защиты от вибрации |
| --- | --- |

Показатели защитных свойств изделий

| Тип изделия | Толщина защитной прокладки, мм, не более | Усилие нажатия, Н, не более | Эффективность, дБ, на частотах, Гц, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 1а | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1б | 5 | 100 | + | + | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2а | 8 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2б | 8 | 200 | + | + | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Знак "+" означает, что эффективность должна быть положительной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Характер работ | Применяемые ручные машины (нужное подчеркнуть) | Отметка об условиях работы | Класс защиты (тип изделия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Грубые работы, требующие простого удержания рукоятки или нажатия на нее, работы рукой в целом и корпусом | Перфораторы Горные сверла Отбойные молотки Бетоноломы Сверлильные машины для отверстий большого диаметра |  | 2б |
| Работы, требующие обхвата профильных рукояток, переключения органов управления, удержания ручных машин в различном пространственном положении Пространственная работа кистью и нажатие пусковых устройств пальцами | Рубильные молотки Гайковерты Шлифовальные машины с цилиндрическими и (или) плоскими кругами Сверлильные машины для средних и малых отверстий Электрорубанки и пилы |  | 1а, 1, 2а, 2 |
| Точные работы, требующие манипулирования малогабаритными предметами в пространстве, мелких, сложных и точных движений пальцев рук | Клепальные авиационные молотки Зачистные малогабаритные молотки Высокоскоростные Шлифмашины и бормашины с фигурными шлифовальными камнями Шуруповерты Пневмоотвертки | _ | 1а |

<*> При работе применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью на низких частотах (ниже 63 Гц).

<**> При работах применять средства защиты с максимально достижимой эффективностью на средних частотах (от 63 до 250 Гц).

<***> При работе применять средства защиты с высокой эффективностью на высоких частотах (выше 250 Гц).

Класс защиты (тип зделия) установлен в соответствии с ГОСТ 12.4.002-97 «Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний»

Класс защиты (тип изделия) для средств защиты рук от вибрации для _________________ установили:

| _______________ |  | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| __________________________ |  | ______ |  | ___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |

| _________________ |  | ______ |  | ___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |